# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：桦川县鸿宇报废农机拆解有限公司农机具拆解项目		 建设单位（盖章）：桦川县鸿宇报废农机拆解有限公司	 编  制  日  期：                             2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桦川县鸿宇报废农机拆解有限公司农机具拆解项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 240623-04-05-277981 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 田伟 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇新古街道 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 124°49 ′43.209 ″ ，北纬 47°09 ′33.166 ″） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废 料和碎屑加工 处理 |  | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用 业 42—85 金属废料和碎屑 加工处理 421 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 林甸县发展和改 革局 |  | 项目审批（核准 /备案）文号（选 填） | 240623-04-05-277981 |  |
| 总投资（万元） | 350 |  | 环保投资（万 元） | 19 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.4 |  | 施工工期 | 3 个月（2025 年 1 月~2025 年 3 月） |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  | 用地（用海）面 积（m2） | 2500 |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响 类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目专项评价设置情 况如下： 表 1-1 专项评价设置原则 |  |  |  |  |
|  | 专项评 价类别 | 设置原则 |  |  | 本项目设置情况 |
|  | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二 噁英、苯并芘、氰化物、氯气且 厂界外 500m 范围内有环境空气 |  |  | 本项目排放废气中不含 有毒有害污染物、二噁 英、苯并芘、氰化物、氯 |

|  |  |  | 保护目标的建设项目 | 气，且项目厂界外 500m 范围内无环境空气保护 目标，无需设置大气环境 专项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽 罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 | 本项目为无生产废水产 生，生活污水排入防渗旱 厕，定期清掏，无需设置 地表水专项评价。 |
|  |  | 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存 储量超过临界量的建设项目 | 运营期风险物质最大存 储量不超过临界量，无需 设置环境风险专项评价。 |
|  |  | 生态 | 取水口下游 500 米范围内有重要 水生生物的自然产卵场、索饵场、 越冬场和洄游通道的新增河道取 水的污染类建设项目 | 本项目不涉及河道取水， 无需设置生态专项评价。 |
|  |  | 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程 建设项目 | 本项目不是海洋工程，无 需设置海洋专项评价 |
|  |  | 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影 响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1 、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024 年），本项目为报废农 机具回收拆解项目，属于鼓励类“ 四十二、环境保护与资源节约综合利用中 9、 再制造 ”，因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 2 、“三线一单 ”符合性 根据《关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发 〔2024〕1 号）及《大庆市生态环境准入清单》（2023 年版）要求，在黑龙江 省生态环境分区管控数据应用平台出具的《桦川县鸿宇报废农机拆解有限公司 农机具拆解项目生态环境分区管控分析报告》，林甸县中伟农业机械服务有限 公司农机具拆解项目位置涉及大庆市林甸县；与生态保护红线、 自然保护地整 合优化方案数据、 自然保护地（现状管理数据）、饮用水水源保护区、国家级 水产种质资源保护区、环境管控单元优先保护单元均无交集。本项目所在区域 属于林甸县城镇空间，环境管控单元编码 ZH23062320002 ，重点管控单元，生 |  |  |  |

|  | 态环境准入清单符合性分析见表 1-2。 表1-2 与大庆市环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元 编码; 环境 管控 单元 名称; 管控 单元 类别; 管控要求; 符合性. ZH23062320002; 林甸 县城 镇空 间; 重点 管控 单元; 空 间 布 局 约 束; 1. 严禁在人口密集区 新建危险化学品生产项 目，城镇人口密集区危险 化学品生产企业应搬迁改 造。 2.禁止在城镇居民区、 文化教育科学研究区等人 口集中区域建设畜禽养殖 场、养殖小区。 3. 水环境城镇生活污 染重点管控区执行： 除干 旱地区外，新建城区应全 面实行雨污分流，鼓励对 初期雨水进行收集、处理 和资源化利用。 4. 水环境工业污染重 点管控区同时执行：1）区 域内严格控制高耗水、高 污染行业发展。2）加快淘 汰落后产能，大力推进产 业结构调整和优化升级。 3）根据水资源和水环境承 载能力， 以水定城、 以水 定地、 以水定人、 以水定 产。 5. 大气环境布局敏感 重点管控区同时执行：1） 严控“两高 ”行业产能。 严格执行钢铁、水泥、平 板玻璃等行业产能置换实 施办法。2）利用水泥窑协 同处置城市生活垃圾、危 险废弃物、 电石渣等固废 伴生水泥项目，必须依托 现有新型干法水泥熟料生 产线进行不扩产能改造。; 本项目为农 机拆解项目，不属 于危险化学品、养 殖、两高企业。 本项目不在 水环境城镇生活 污染重点管控区、 水环境工业污染 重点管控区及大 气环境布局敏感 重点管控区内。 项目设备及 车辆不在厂区内 清洗；本项目车间 地面不清洗，地面 如有油渍，采用抹 布/拖布擦干，废 抹布/拖布作为危 险废物暂存在危 险废物暂存点，由 有资质单位处理， 不设污水收集池。 无生产废水排放。 符合空间布 局约束要求。. 污 染 物 排 放 管 控; 1.加快65t/h以上燃煤 锅炉（含电力）超低排放 改造。 2. 水环境城镇生活污 染重点管控区执行：1）新 区污水管网规划建设应当 与城市开发同步推进，除 干旱地区外均实行雨污分; 本项目不涉 及锅炉，项目不在 水环境城镇生活 污染重点管控区、 水环境工业污染 重点管控区及大 气环境布局敏感 重点管控区内。本. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  | 流。2）强化城中村、老旧 城区和城乡结合部污水截 流、收集。3）推进合流制 排水系统雨污分流改造， 难以改造的，应采取截流、 调蓄和治理等措施；推进 现有污水处理设施配套管 网建设；进一步提高城市、 县城生活污水收集处理效 能。4）县级以上人民政府 应当合理确定城镇排水与 污水处理设施建设标准， 统筹安排管网、泵站、污 水处理厂以及污泥处理处 置、再生水利用、雨水调 蓄和排放等排水与污水处 理设施建设和改造，提高 城镇污水收集率和处理 率。 3. 水环境工业污染重 点管控区同时执行：1）新 建、改建和扩建项目应当 优先采用资源利用率高以 及污染物产生量少的清洁 生产技术、工艺和设备。2） 集中治理工业集聚区内工 业废水，区内工业废水必 须经预处理达到集中处理 要求后，方可进入污水集 中处理设施。新建、升级 工业集聚区应同步规划和 建设污水、垃圾集中处理 等污染治理设施。 4. 大气环境布局敏感 重点管控区同时执行：1） 对以煤、石焦油、渣油、 重油等为燃料的锅炉和工 业炉窑，加快使用清洁低 碳能源以及工厂余热、 电 力热力等进行替代。2）到 2025年，在用65蒸吨/小时 以上的燃煤锅炉（含电力） 实现超低排放，钢铁企业 基本实现超低排放。 | 项 目满 足其污 染 物排放管控要求。 本项目不属 于有色金属冶炼、 焦化等行业企业， 危险废物贮存库、 拆解区、导流槽、 收集池等重点防 渗。本项目危险废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环 境 风 险 防 控 | 1. 化工园区与城市建 成区、人员密集场所、重 要设施、敏感目标等应当 保持规定的安全距离，相 对封闭，不应保留常住居 民，非关联企业和产业要 逐步搬迁或退出，妥善防 |  |

|  |  |  |  |  | 范化解“邻避 ” 问题。严 禁在松花江干流及一级支 流沿岸1公里范围内布局 化工园区。 2. 水环境工业污染重 点管控区同时执行：排放 《 有毒有害水污染物名 录》所列有毒有害水污染 物的企业事业单位和其他 生产经营者，应当对排污 口和周边环境进行监测， 评估环境风险，排查环境 安全隐患，并公开有毒有 害水污染物信息，采取有 效措施防范环境风险。 3. 大气环境布局敏感 重点管控区同时执行：禁 止在居民区、学校、医疗 和养老机构等周边新建有 色金属冶炼、焦化等行业 企业。 | 贮 存 库 四 周 0.4m×0.5m 导 流 槽，于拆解车间外 侧西南角建设10m3 事故收集池，配备 灭火器、消火栓、 消防沙；编制突发 环境事件应急预 案；定期进行突发 环境事件应急演 练。 项目不在水 环境工业污染重 点管控区及大气 环境布局敏感重 点管控区内。 满足其环境 风险防控要求。 本项目不新 建燃煤锅炉，用水 由市政供水管网 提供，无生产废水 外排。项目不在地 下水超采区及高 污染燃料禁燃区 内。满足其资源利 用效率要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资 源 利 用 效 率 要 求 | 1. 推进污水再生利用 设施建设。 2. 公共建筑必须采用 节水器具，限期淘汰公共 建筑中不符合节水标准的 水嘴、便器水箱等生活用 水器具。 3. 地下水超采区同时 执行：1）地下水超采地区， 县级以上地方人民政府应 当采取措施，制定地下水 压采方案并严格落实，严 格控制开采地下水。2）禁 止地下水超采区工业建设 项目和服务业新增取用地 下水，逐步削减超采量， 逐渐实现地下水采补平 衡。确需新建、改扩建地 下水取水工程的，报省级 水行政主管部门批准。 4. 高污染燃料禁燃区 同时执行：1）在禁燃区内， 禁止销售、燃用高污染燃 料；禁止新建、扩建燃用 高污染燃料的设施， 已建 成的，应当在城市人民政 府规定的期限内改用天然 气、页岩气、液化石油气、 电或者其他清洁能源。2） 城市建设应当统筹规划， |  |

|  | 在燃煤供热地区，推进热 电联产和集中供热。在集 中供热管网覆盖地区，禁 止新建、扩建分散燃煤供 热锅炉； 已建成的不能达 标排放的燃煤供热锅炉， 应当在城市人民政府规定 的期限内拆除。. 综上所述，本项目符合《大庆市生态环境准入清单》（2023年版）中相关 内容。 3 、与“三区三线 ”的符合性分析 《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《关于建立以国 家公园为主体的自然保护地体系指导意见》等文件指出：正确处理自然资源保 护与开发的关系具有重大意义。其中，科学划定“三区三线 ”，区划生产、生 活、生态“三生 ”空间，是协调自然资源科学保护与合理利用的基础性工作。 “三区三线 ”是指生态保护红线、永久基本农田保护区和城镇开发边界管控区， 这三个区域是我国土地空间生态保护和资源节约利用的战略性保障。而“三线 一单 ”则是指三条红线和一个总量控制单元。其中，三条红线分别是生态保护 红线、基本农田保护红线和城市建设用地增减挂钩红线，而总量控制单元则是 指城市建成区和工业园区内新建、改扩建项目。 本项目位于大庆市林甸县，根据《黑龙江省环境管控单元》（2023年版） “三线一单 ”分析内容，所在区域属于重点管控单元。“三区三线 ”中，三区 是指农业空间、生态空间、城镇空间三种类型的国土空间；三线分别对应在农 业空间、生态空间、城镇空间划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线和 城镇开发边界三条控制线。黑龙江省“三区三线 ”划定成果通过自然资源部质 检，并于 2022 年 11 月 1 日经自然资源部正式批准启用。根据《黑龙江省生态 环境分区管控动态更新成果（2023年版）》中《黑龙江省环境管控单元》（2023 年版）、《黑龙江省生态环境总体准入要求》（2023年版）和《大庆市生态环 境准入清单》（2023 年版），本项目不在“大庆市生态红线图（2023 年）”生 态红线范围内；根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线 ”划定成果报批 建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072 号），本项目位 于重点管控单元，且本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保 护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目选址不在特殊重要生态功能 |
| --- | --- |

|  | 区域内，因此项目建设符合“三区三线 ”要求。 4 、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 根据 2018 年 12 月 27 日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第八次 会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈黑龙江省大气污染防治条 例〉的决定》修正，“第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境 有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气 排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量 控制要求 ”。 本项目环境影响评价文件将在当地生态环境局官方网站进行公示，运行期 排放的大气污染物经污染防治设施治理后能够实现达标排放。 燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配 套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的 产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。设区的市级城市建成区内 禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率于十四兆瓦的燃煤锅炉； 已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉， 应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其 规定。 本项目生产不用热，冬季取暖采用电取暖，不涉及燃煤锅炉等设备，符合 相关要求。 “第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配 套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同 时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置 ”。 本项目将按法律要求，污染防治设施与主体设施同步建设与运行，确保运 行期大气污染物达标排放。符合《黑龙江省大气污染防治条例》要求。 5 、与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》[2014]1 号符合性分析 为认真贯彻落实 2013 年 9 月国务院印发的《大气污染防治行动计划》中要 求，（一）加大综合治理力度，全面推进大气污染物减排。1 、加大集中供热工 程建设，淘汰分散燃煤小锅炉。积极推进“三供两治 ”工程项目建设，加大城 市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，推进大型集中供热企业接收分散 供热小锅炉，拔除小烟筒。积极推进城镇供热锅炉并网工作，加快完善热网和 |
| --- | --- |

|  | 热源基础设施建设及供热老旧管网改造，提高集中供热管网输送能力，扩大集 中供热面积，供热供气管网覆盖不到的城乡结合部，要改用电、新能源、洁净 煤或再生能源，推广应用高效节能环保型锅炉；（二）突出重点，加强重点行 业大气污染治理。加强对燃煤锅炉及窑炉等治理。规模在 20 蒸吨及以上的燃煤 锅炉要实施烟气脱硫，确保达标排放。综合考虑加大动力煤洗选力度、清洁能 源替代等多种措施。冲天炉完成电炉改造，或实施每小时 5 吨以上热风炉和湿 式除尘器改造，实现稳定达标排放。燃煤窑炉完成煤气发生炉、水煤浆燃烧器 等技术改造或使用清洁能源，实现达标排放。（四）严格节能环保准入，积极 调整产业结构严格产业环境准入。严控高污染、高耗能行业新增产能，全省不 再审批新增加产能的钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等严重过剩产能项目。建 成区以外的市辖区范围内禁止新建、扩建除“上大压小 ”和热电联产以外的燃 煤电厂，禁止新建火电、石化、有色金属冶炼、化工以及燃煤锅炉等项目。 将 二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放总量控制要求作为项目环境 影响评价审批的前置条件。对未通过能评、环评审查的项目，有关部门不得审 批、核准、备案，不得提供土地，不得批准开工建设，不得发放生产许可证、 安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得提供任何形式的新增授信支持， 有关单位不得供电、供水。本项目为废旧农机具拆解项目，不属于高耗能、高 污染行业，不属于两高项目，建成后冬季取暖采用电取暖，不使用煤炭作为燃 料。 6 、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035 年）2021 年修订版》、《黑龙江省大庆市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》的符合性分析 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035 年）2021 年修订 版》中一般工业固体废物布局原则：1. 以资源化利用为主，优先考虑纳入静脉产 业园，综合利用建材类产品辐射半径不超过 200km 。2.跨区域统筹建设资源化 利用项目，以园区、基地为载体，综合利用产业集聚模式发展，多种固废协同 利用。 3. 以产业布局、人口、距离以及资源化利用项目统筹设置。 《黑龙江省大庆市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》近期 规划目标：加强中小型工业企业一般工业固体废物排放监管力度，加大一般工 业固体废物收集率、处置率和利用率，降低贮存量，基本建成覆盖全市的一般 |
| --- | --- |

|  | 工业固体废物资源化和无害化处理处置体系。规划近期资源化利用率达到 75%， 利用处置率达到 80% 。中期规划目标：进一步加强对一般工业固体废物分类收 集、贮存、运输、利用、处置监管力度，提高再生资源回收行业标准化水平， 积极推进再生资源行业技术进步。规划中期资源化利用率达到 80% ，利用处置 率达到 90%。 选址条件：1.位于城市主导风向下风向，交通运输便利，地下水源下游，离 产废量较大企业距离近，与静脉产业园位置相同。2.远离居民区，与居民区距离 满足环保要求。3.有可靠的电力供应，具备满足工程建设的工程地质条件和水文 地质条件，不受洪水或内涝威胁。4.尽量远离生态保护红线区域，设定防护距离。 符合与“三区三线 ”配套的综合利用空间管控措施要求。5.既可以靠近原料供应 地，也可以靠近产品市场，土地价格低。6.应避开地下水主要补给区和饮用水源 含水层建设。禁止在河、湖、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区建设。7.禁止 选在自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域。8.应选在满足承载力 要求的基础上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。应 避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。9.根据所在地 区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、 日常生 活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速 公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象间合 理的位置关系。10.符合国家环保要求。 本项目主要将报废农机具进行回收拆解利用，通过拆解，切割等工艺将报 废农机拆解成各零部件材料，将拆解产物中一般工业固体废物分类回收利用， 危险废物分类暂存，委托具有相关资质的单位回收处理。本项目产生的固体废 物均放置在封闭成品库房、危险废物贮存库内，周围交通便利，有可靠的电力 供应，具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，不受洪水或内涝威 胁。项目周边无自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域，不涉及 生态保护红线，产生的各类污染物经处理后不会对周围环境造成影响。本项目 建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035 年）》、《黑 龙江省大庆市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》要求。 7 、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及《黑龙江省重点行业挥发 性有机物综合治理行动方案》符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 表 1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及《黑龙江省重点行业挥发性有 机物综合治理行动方案》的符合性分析 序 号; 类别; 要求; 本项目符合性. 1; 《重点行 业挥发性 有机物综 合治理方 案》 （环大气 〔2019〕 53 号; （三） 推进建 设适宜 高效的 治污设 施。; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造， 应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿 度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转 轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提 高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进 行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催 化燃烧等技术。油气（溶剂） 回收宜采用冷凝+ 吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等 离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味 等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治 理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs 废气禁止 采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性 炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭 应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集 群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集 中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。; ①本项目拆解过程 中产生的非甲烷总 烃经集气罩收集通 过活性炭吸附装置 处理后通过 15m 高 排气筒 DA002 排放。 ②结合活性炭吸附 装置活性炭配置情 况，要求本项目活 性炭更换周期为 1 次/5 个月。 ③废弃活性炭暂存 于 危 险 废 物 贮 存 库，委托资质单位 处置。. 2; 《黑龙江 省重点行 业挥发性 有机物综 合治理行 动方案》 环保厅文 件〔2019〕 153 号; 二、推 进思路 （五） 推进建 设适宜 高效的 治污设 施; 企业新建治污设施或对现有治污施实改造，应依 据排放气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压 力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励 企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理 效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸 附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理… … 采用一次性活性炭吸附技术 的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处 理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广 集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等， 加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。; ①本项目拆解过程 中产生的非甲烷总 烃经集气罩收集通 过活性炭吸附装置 处理后通过 15m 高 排气筒 DA002 排放。 ②结合活性炭吸附 装置活性炭配置情 况，要求本项目活 性炭更换周期为 1 次/5 个月。 ③废弃活性炭暂存 于 危 险 废 物 贮 存 库，委托资质单位 处置。. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | （六） 深入实 施精细 化管控 |  | 加强企业运行管理。企业应系统理 VOCs 排放主 要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制 定具体操作规程落实到具体责任人。健全内部考 核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管 理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参 数见附件 3(VOCs 治理台账记录要求) ，在线监控 参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保 存三年。 |  |  | 非正常工况出现及 时停产、检修， 同 时应加强设备的日 常维护管理，制定 具体操作规程落实 到具体责任人。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《黑龙江省重 点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的相关要求。 8 、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表 1-9 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 要求 |  |  |  |  |  | 本项目符合性 |  |  |
|  | / 1 2 |  |  | “VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理 相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产 技术，严格控制含 VOCs 原料与产品在生产和储运销 过程中的 VOCs 排放，鼓励对资源和能源的回收利用； 鼓励在生产和生活中使用不含 VOCs 的替代产品或低 VOCs 含量的产品” ；“鼓励研发的新技术、新材料和 新装备，鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和 推广：工业生产过程中能够减少 VOCs 形成和挥发的 清洁生产技术”； |  |  |  |  |  | 1.本项目拆解过程中产生的非 甲烷总烃经集气罩收集通过活 性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒 DA002 排放。 2. 结合活性炭吸附装置活性炭 配置情况，要求本项目活性炭 更换周期为 1 次/5 个月。 3.废弃活性炭暂存于危险废物 贮存库，委托资质单位处置。 4. 企业定期开展监测，加强日 常管理制度，并根据工艺要求 定期对各类设备、 电气、 自控 仪表等进行检修维护，确保设 施的稳定运行。 |  |  |
|  |  |  |  | “运行与监测：鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时 主动向当地环保行政主管部门报送监测结果；企业应 建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台帐等日 常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、 自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 9 、与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）符合性分析 表 1-10 与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）相符性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 |  | 项目 |  |  |  | 政策要求 |  | 本项目情况 |  |  | 相符性 |
|  | 1 |  | 基 本 要 求 |  | 4.2 报 废 农 业 机 械 拆 解 |  | 4.2.1企业应具有专业技术人 员，其专业能力应能达到规范拆解、 环保作业、安全操作（含危险物质 收集存储、运输）等相应要求，并 配备专业安全生产管理人员和环保 人员，国家有持证上岗规定的岗位， 应持证上岗。 4.2.2具有拆解电动自走式农 业机械业务的企业，应具有动力蓄 |  | 配备专业安全 生产管理人员和环 保人员，持证上岗。 本项目不涉及 电动自走式农机具 拆解。 |  |  | 符合 |

|  |  |  | 人 员 要 求 | 电池储存管理人员及2名以上持电 工特种作业操作证人员。动力蓄电 池储存管理人员应具有动力蓄电池 防火、防泄漏、防短路等相关专业 知识。拆解人员应在机备生产企业 提供的拆解信息指导下进行拆解。 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.3 场 地 建 设 要 求 | 4.3.1报废农业机械拆解作业 场地应有独立的拆解区、产品及拆 解后物料储存区、固体废物或危险 废物料储存控制区等各功能区，各 功能区场地面积应与拆解能力相匹 配，场地总面积宜不低于2000 ㎡， 作业场地（包括拆解和储存场地） 面积不低于场地总面积的70% 。报 废农机回收拆解企业应通过环境影 响评价，选址合理。 4.3.2拆解区、产品及拆解后物 料储存区、固体废物或危险废物储 存控制区功能设计符合拆解能力， 标识明显，具有防风、防雨和防雷 功能，并满足GB 18599规定的要求。 固体废物储存场地应具有满足 GB18599要求的一般工业固废储存 设施和满足GB 18597要求的危险废 物储存设施。 4.3.3拆解车间应为封闭或半 封闭车间，通风、光线良好，地面 硬化且防渗漏，安全防范设施齐全； 存储场地（包括临时存储） 的地面 应硬化并防渗漏。所有场所应满足 GB50037规定的防渗漏要求。 4.3.4场地建设应包含有害气 体、易燃气体处置场所，且工艺符 合HJ348的相关规定。应对污水进行 无害处理，污水、清水做好分流， 符合HJ348的相关规定；拆解车间消 防设施齐全，应有足够的安全通道、 应急照明及疏散标识。 4.3.5拆解电动自走式农业机 械企业的场地建设应符合GB 22128 的规定。 | 根据规范中要求作 业场地至少为2000㎡ ， 本 项 目 占 地面 积2500 ㎡ ，设置独立的拆解车 间、报废农机暂存区、 拆解后物料储存区、待 拆解暂存区、危险废物 贮存库。其中，拆解车 间400㎡，待拆解农机存 储200㎡，拆解后物料存 储区和报废农机暂存区 1510㎡ 。作业场地（包 括拆解和储存场地）面 积共2110㎡ ， 占总面积 的70.3%。 本项目拆解车间、 拆解后物料存储区、报 废农机暂存区和危废贮 存库均设有明显标识， 具有防风、防雨和防雷 功能，拆解后物料存储 区和报废农机暂存区满 足《一般工业固体废物 贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020） 相关要求；危废贮存库 满足《危险废物贮存污 染控制标准》（GB18597 —2023）中的相关要求。 拆 解 车 间 为 长 25m， 宽16m，高7m的 全封闭车间，拆解区四 周设置0.4m×0.5m导流 槽，于拆解车间外侧西 南 角建 设 10m3 事 故 收 集池。每年回收及拆解 废旧农机800台。 本项目拆解区切割 |  |

|  |  |  |  |  | 工段设置集气罩，收集 的废气经1套布袋除尘 器处理后由15m高排气 筒排放（DA001） ；抽 油液工段与危险废物贮 存库共用1套设置集气 装置，收集的废气经1 套活性碳吸附装置处理 后由15m高排气筒排放 （DA002） 。设防渗旱 厕供员工使用，定期清 掏作农肥，无生产废水 产生，厂区均为室内， 建设雨水收集池。拆解 车间消防设施齐全，有 足够的安全通道、应急 照明及疏散标识。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4 设 备 设 施 要 求 | 4.4.1报废农业机械拆解企业 宜配备达标的设备，包括但不限于 农业机械拆解线、称重设备、起重 运输设备、剪断设备、挤压设备、 切割设备、破碎设备、专用容器等。 在排空易燃易爆及有毒有害液体、 气体物品时，应使用专用处理设备， 且工作环境安全可靠，防爆等级符 合标准要求。危险拆解工位增加智 能化工艺装备，实现无人自动拆解。 4.4.2应具备环保设备，包括但 不限于专用废液收集容器、油水分 离器、专用制冷液收集容器、蓄电 池/锂电池/氢燃料电池等专用收集 容器。 4.4.3应具备电脑、拍照设备和 监控设备。 4.4.4拆解电动自走式农业机 械还应配备绝缘工作服、绝缘工具、 绝缘辅助器具、绝缘检测设备等。 4.4.5应建立设备管理制度，制 定设备操作规程，并定期维护保养、 更新。 | 本项目配备农业机 械拆解线、切割设备、 破碎设备、专用容器等。 工作环境安全可靠。无 危险拆解工位。 本项目设备及车辆 不在厂区内清洗；本项 目收购来的报废农机运 至拆解车间内暂存，不 进行露天停放，不单独 设置停车坪；本项目车 间地面不清洗，地面如 有油渍，采用抹布/拖布 擦干，废抹布/拖布作为 危险废物暂存在危险废 物贮存库， 由有资质单 位处理。本项目拆解区 切割工段设置集气罩， 收集的废气经1套布袋 除尘器处理后由15m高 排气筒排放（DA001）； 抽油液工段与危险废物 贮存库共用1套设置集 气装置，收集的废气经1 套活性碳吸附装置处理 后由15m高排气筒排放 （DA002）。 |  |

|  |  |  |  |  | 项目配备电脑、拍 照设备和监控设备。 本项目不涉及拆解 电动自走式农业机械。 建立设备管理制 度，制定设备操作规程， 并定期维护保养、更新。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.5 信 息 管 理 要 求 | 4.5.1在报废农业机械拆解及 主要总成解体销毁过程中，至少对 回收确认、零部件拆解、对机体等 零部件拆分或压扁破碎3个环节进 行录像监控，应剪辑保留10s以上的 重要时段视频资料进行存档，同时 拍摄（或截图）机体解体销毁前、 中、后的照片各1张。相关信息的保 存期限不应少于5年。 4.5.2拆解企业根据生产企业 提供的产品说明书、产品图册编制 拆解作业流程图，保证零部件和材 料可再回收利用。拆解作业流程图 应详细注明拆解流程，拆解方法， 所需设备或工具，拆解后物料的搬 运、储存，并做好标识：对于复杂 产品或部件，需编制拆解作业指导 书。 4.5.3应建立报废农业机械回 收拆解档案和数据库，对回收报废 的农业机械逐台登记：记录农业机 械和所有者信息，信息主要包括： 机主（单位或个人）名称、证件号 码、牌照号码（适用时） 、品牌型 号、机架号、发动机号、出厂年份、 接收或收购日期等：记录回收、拆 解、废弃物处理及拆解后零部件、 材料和废弃物的数量/重量和流向 等，并做好标识，处理批次和拆解 数量与重量应统一；纸质档案保存 期限不应少于3年，备份的电子档案 和数据库，保存期限不应少于5年。 | 本项目在对农机在 报废农业机械拆解及主 要总成解体销毁过程 中，对回收确认、零部 件拆解、对机体等零部 件拆分或压扁破碎等环 节进行录像监控，剪辑 保留10s以上的重要时 段视频资料进行存档， 同时拍摄机体解体销毁 前、 中、后的照片各1 张。相关信息的保存期 限不少于5年。 根据生产企业提供 的产品说明书、产品图 册编制拆解作业流程 图，保证零部件和材料 可再回收利用。拆解作 业流程图中注明拆解流 程，拆解方法，所需设 备及工具，拆解后物料 的搬运、储存，并做好 标识：对于复杂产品或 部件，并编制拆解作业 指导书。 本项目对报废农业 机械进行逐台登记，记 录流向。建立报废农业 机械回收拆解档案和数 据库，对回收报废的农 业机械逐台登记：记录 农业机械和所有者信 息，信息主要包括：机 主（单位或个人）名称、 证件号码、牌照号码（适 用时）、品牌型号、机 架号、发动机号、出厂 |  |

|  | 2 |  |  |  | 年份、接收或收购日期 等：记录回收、拆解、 废弃物处理及拆解后零 部件、材料和废弃物的 数量/重量和流向等，并 做好标识，处理批次和 拆解数量与重量统一； 纸质档案保存期限不少 于3年，备份的电子档案 和数据库，保存期限不 少于5年 | 符合 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.6 安 全 要 求 | 4.6.1应符合GB/T 33000的规 定，具有安全管理制度，水电气等 安全使用说明，安全生产规程，防 火、防汛应急预案等。 4.6.2拆解场地内应设置安全 标志，安全标志应符合GB2894的规 定。 4.6.3对接触有害化学因素、物 理因素、粉尘等的作业人员，应按 照GBZ188规定的要求进行监护。 | 根据GB/T 33000的 规定，制定安全管理制 度，水电气等安全使用 说明，安全生产规程， 防火、防汛应急预案等。 拆解场地内设置安 全标志，安全标志符合 GB2894的规定。 对接触有害化学因 素、物理因素、粉尘等 的 作 业 人 员 ， 按 照 GBZ188规定的要求进 行监护 |  |
|  |  |  | 4.7 环 保 要 求 | 4.7. 1拆解区环境噪声限值应符 合GB 12348规定的三类声环境功能 区的要求。 4.7.2拆解时存在有害气体或 易燃气体，应做好导流和无害处理。 | 拆解车间采用低噪 声设备、减振、消声、 距离衰减等措施，项目 厂界噪声满足《工业企 业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008） 2类标准。 拆解时存在有害气 体或易燃气体，做好导 流和无害处理 |  |
|  |  | 5回收技 术要求 |  | 5.1回收企业收到报废自走式 农业机械后，应检查发动机、散热 器、变速箱、差速器、油箱、后处 理装置和燃料罐等总成部件的密封 和破损情况。对于出现泄漏的总成 部件，应采取适当的方式收集泄漏 的液体或封住泄漏处，防止废液渗 入地下。 | 本项目不拆解自走 式农业机械。 |  |
|  |  |  |  | 5.2回收电动自走式农业机械 时，应检查动力蓄电池和驱动电机 | 本项目不拆解自走 式农业机械。 |  |

|  | 3 |  |  | 等部件的密封和破损情况。对于出 现动力蓄电池破损、 电极头和线束 裸露存在漏电风险等情况，应采取 适当的方式进行绝缘处理。 |  | 符合 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 拆 解 技 术 要 求 | 6.1 检 查 和 等 级 | 6.1.1应对报废自走式农业机 械的发动机、变速箱、传动箱、转 向器、散热器、差速器、油箱、液 压油箱、空调压缩机、铅酸电池、 锂电池、氧燃料电池等总成部件的 密封情况进行检查。对出现泄漏的 地方，应采取适当的方式收集泄漏 的液体或封住泄漏处，防止废液渗 入地下。 6.1.2按照规定对报废农业机 械的主要信息进行登记拍照，并在 机身醒目处设置唯一性标识。 | 本项目不拆解自走 式农业机械。 按照规定对报废农 业机械的主要信息进行 登记拍照，并在机身醒 目处设置唯一性标识。 |  |
|  |  |  | 6.2 拆 解 前 储 存 | 6.2.1报废农业机械应与其他 废弃物分开储存，严禁侧放、倒放： 如需叠放，应做到堆放合理，方便 装卸，保障人身财产安全。 6.2.2电动自走式农业机械在 动力蓄电池未拆卸前应单独存放， 并采取防火、防水、绝缘、隔热等 安全保障措施。 6.2.3回收报废农业机械后，应 在3个月内将其拆解完毕。 | 报废农业机械与其 他废弃物分开储存，不 进行蓄电池的拆卸。 本项目不拆解自走 式农业机械。 回收报废农业机械 后，在3个月内将其拆解 完毕。 |  |
|  |  |  | 6.3 拆 解 预 处 理 | 6.3.1先对报废农业机械进行 清洁处理，去除机械外部的非原机 所属的覆盖物。 6.3.2在拆解预处理区域排空 并分类收集农业机械内的废液。 6.3.3拆卸动力蓄电池，拆除铅 酸蓄电池、油箱、气泵、水泵、气 罐、液罐、锂电池、液压泵、空调 器等外围附属件。 | 本项目设备及车辆 不在厂区内清洗。 拆解区四周设置 0.4m×0.5m导流槽 ，于 拆解车间外侧西南角建 设10m3事故收集池。 不进行蓄电池的拆 卸。 |  |
|  |  |  | 6.4 拆 解 | 拆解过程如下： a）拆除驾驶室玻璃（适用时）； 拆除覆盖件；c）拆除燃油箱、液压 油箱；d）拆除各类滤清器、空气过 滤器；e）拆除各类灯具；f）拆除 电控系统中各电子元器件；g）拆除 液压系统管路、泵、阀、马达及相 关控制元件；h）拆除冷却系统水箱、 管道；i）拆除各种塑料件；j）拆除 橡胶制品部件；k）拆除含金属铜、 | 按照规定进行拆解 作业。 |  |

|  |  |  |  | 铝、镁等能有效回收的部件；1）拆 除含有铅、汞、镉、铬等有毒物质 的部件；m ）拆除其他各类非金属 件。 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.5 主 要 总 成 解 体 销 毁 | 6.5.1拆解的发动机、变速箱总 成，具备再制造条件的，可按照国 家规定交售给具有再制造能力的企 业进行再制造循环利用。不具备再 制造条件的，可将发动机、变速箱 总成交售给有资质的拆解企业进行 拆解和破碎；或销毁后作为废金属， 交给钢铁企业进行冶炼。不可再利 用的总成及配件按等效方式处理。 6.5.2发动机：可选择如下任何 一种处理方式进行： a）挤压机体、曲轴及齿轮为块 状金属；b）在机体钻通孔至每个缸 筒缸壁（直径大于10 mm） ；c）在 机体切通孔至每个缸筒缸壁（直径 大于10 mm）；d）冲击机体至变形， 变形的程度不低于原机体外形尺寸 的20%。 变速箱：可选择如下任何一种 处理方式进行：a）挤压箱体和齿轮 轴为块状金属；b）在输入/输出轴 轴承与密封结合处钻通孔（直径大 于10 mm）；c）在输入/输出轴轴承 与密封结合处切通孔（直径大于10 mm ）；d）冲击箱体至变形，变形 的程度不低于原箱体外形尺寸的 20%。 6.5.3拆解的转向器、前后桥、 机架、机身总成具备再制造条件的， 可按照国家规定出售给具有再制造 能力的企业经过再制造循环利用； 不具备再制造条件的，可按照以下 方式销毁后作为废金属交给钢铁企 业进行冶炼。 6.5.2.1转向器：可选择如下任 何一种处理方式进行： a）挤压壳体和蜗轮蜗杆为块状 金属；b）冲击壳体和蜗轮蜗杆至变 形 ，变形的程度不低于原尺寸的 20%。 6.5.2.2前后桥：前后桥应彻底 | 拆解的发动机、变 速箱总成、转向器、前 后桥、机架、机身总成、 机架、机身和前后桥， 拆解后统一外售。 拆解后物料储存区 用于拆解后的物料分类 储存，暂存拆解后的一 般固废废物，如电子电 器产品/元器件、玻璃、 废旧轮胎、塑料、密封 胶条、金属类拆解物。 在拆解车间南侧设 置60㎡的危险废物贮存 库，用于暂存废蓄电池、 废矿物油等危险品。分 为3个区，1#其他危险废 物暂存区20㎡ ，用于储 存燃料箱、液压油管、 催化器、废活性碳、含 油抹布、拖布和手套等； 2# 废 蓄电池 暂存 区20 ㎡，用于储存废蓄电池； 3# 废矿物 油 暂存 区20 ㎡，用于储存废矿物油。 |  |

|  | 4 |  |  | 切断。 6.5.2.3机架、机身：可选择如 下任何一种处理方式进行： a）有机架的报废农业机械，在 机架的右前、左后的纵梁1/3处切割 下200mm；b）无机架的报废农业机 械，应将骨架部分挤压或冲击至变 形。 |  | 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.6 动 力 蓄 电 池 拆 解 | 6.6.1电动农业机械拆卸前应 检查动力蓄电池布局和安装位置， 确认诊断接口是否完好，对动力蓄 电池电压、温度等参数进行检测和 安全状态评估，断开动力蓄电池高 压回路等。 6.6.2电动农业机械拆卸时应 断开电压线束（电缆） ，拆卸不同 安装位置的动力蓄电池，应对拆卸 下的动力蓄电池线束接头、正负极 片等外露线束和金属物进行绝缘处 理，并在其明显位置处贴上标签， 标明绝缘状况。收集采用液冷结构 方式散热的动力蓄电池包（组） 内 的冷却液和驱动电机总成内残余冷 却液后，拆除驱动电机。 | 报废农业机械与其 他废弃物分开储存，不 进行蓄电池的拆卸。动 力蓄电池在农机上拆解 后，直接暂存在危险废 物贮存库2#废蓄电池暂 存区，定期由有资质单 位进行处置，不做进一 步拆解。 本项目不拆解自走 式农业机械。 |  |
|  |  | 7 拆 解 后 储 存 | 7.1 固 体 废 物 储 存 | 7.1.1固体废物的储存应符合 GB 18599、GB 18597和HJ 2025的规 定。 7.1.2一般工业固体废物储存 设施及包装物应按照GB15562.2的 规定进行标识，危险废物储存设施 及包装物的标志应符合GB 18597和 HJ 2025的规定。所有固体废物避免 混合、混放。 7.1.3妥善处置固体废物，不应 非法转移、倾倒、利用和处置。 7.1.4制冷剂应使用专用设备 进行回收，有条件的可分类收集， 并使用专门容器单独储存。 7.1.5废弃电器、铅酸蓄电池储 存场地不得有明火。 7.1.6容器和装置要防漏和防 止洒溅，并对其进行日常性检查。 7.1.7对拆解后的所有固体废 物分类储存和标识。 | 固体废物的储存符 合GB 18599、GB 18597 和HJ 2025的规定。 一般工业固体废物 储存设施及包装物按照 GB15562.2的规定进行 标识，危险废物储存设 施及包装物的标志符合 GB 18597 和HJ 2025 的 规定。报废农业机械与 其他废弃物分开储存， 所有固体废物避免混 合、混放。 妥善处置固体废 物，不非法转移、倾倒、 利用和处置。玻璃、废 旧轮胎、塑料、密封胶 条、金属类等收集在拆 解后物料存储区，定期 外售废旧资源回收公 |  |

|  |  |  |  |  | 司；电子电器产品/元器 件收集在拆解后物料存 储区，交由有废电器资 质企业拆解，不自行拆 解；废油类、制冷剂采 用废液的专用密闭容器 分类暂存于3#废矿物油 暂存区，由有资质单位 处理；废电池暂存于2# 废蓄电池暂存区， 由有 资质单位处理；燃料罐、 液压油管、催化器、废 活性炭、含油抹布、拖 布和手套分类暂存于1# 其他危险废物暂存区， 由有资质单位处理。 制冷剂采用废液的 专用密闭容器分类暂存 于3#废矿物油暂存区， 由有资质单位处理。 废弃电器收集在拆 解后物料存储区，废电 池暂存于2#废蓄电池暂 存区，场地禁止明火。 容器和装置做到防 漏和防止洒溅，并定期 对其进行日常性检查。 对拆解后的所有固 体废物按照分类进行储 存，并做相应标识。 | 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.2 回 用 件 储 存 | 7.2.1回用件应分类储存和标 识，存放在封闭或半封闭的储存场 地中。 7.2.2回用件储存前应做清洁 等处理。 | 回用件存放在封闭 场地内，玻璃、废旧轮 胎、塑料、密封胶条、 金属类等收集在拆解后 物料存储区，定期外售 废旧资源回收公司； 电 子电器产品/元器件收 集在拆解后物料存储 区，交由有废电器资质 企业拆解，不自行拆解， 本项目不做进行清洁处 理。 |  |
|  |  |  | 7.3 电 | 拆解后的电子元器件应分类储 存，属于危险废物的，应单独储存。 | 拆解后的电子元器 件分类储存 ， 电子电 |  |

|  | 5 |  | 子 元 器 件 储 存 |  | 器产品/元器件收集在 拆解后物料存储区，收 集在拆解后物料存储 区，交由有废电器资质 企业拆解，不自行拆解。 | 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.4 动 力 蓄 电 池 储 存 | 7.4.1动力蓄电池的储存应按 照WB/T 1061和HJ 1186规定的储存 要求执行。 7.4.2动力蓄电池多层储存时应 采取框架结构并确保承重安全，且 便于存取。 7.4.3存在漏电、漏液、破损等 安全隐患的动力蓄电池应采取适当 方式处理，并隔离存放。 | 动力蓄电池暂存在 危险废物贮存库2#废蓄 电池暂存区内，按照W B/T 1061和HJ 1186规 定的储存要求执行。 在多层储存时，采 用便于存取的钢质框架 结构。 对存在漏电、漏液、 破损等安全隐患的动力 蓄电池采取密封处理， 并隔离单独存放。 |  |
|  |  | 8拆解后 处置 |  | 8.1废液应使用专用密闭容器 存储，防漏、防洒溅、防挥发，并 交给具有相应资质的废液回收处理 企业处置。 8.2拆解后的可再利用零部件 存储前，应做清洗和防锈等处理后 在室内存储，并标明“回用件”。 8.3拆解后的所有的零部件、材 料、废物，应按照GB 18484的规定 分类存储和标识，废物不得焚烧、 丢弃。 8.4对列入国家危险废物名录 的危险废物应按照GB 18599-2020 的规定进行储存和污染控制管理。 8.5拆解后有毒有害的危险废 物 的 存 储 和 处 置 应 符 合 GB 18597-2023的规定，危险废物应交 由具有相应资质的企业进行处置。 8.6动力蓄电池、电子元器件拆 解后应单独存放，对锂电池进行整 体拆解存放，做好防止自燃措施， 并交由有资质的处置企业进行回收 处理。 电子元器件应交由有废电器 资质企业拆解，不可自行拆解。 | 本项目废液使用专 用密闭容器存储，防漏、 防洒溅、防挥发，并交 给具有相应资质的废液 回收处理企业处置。 拆解后的可再利用 零部件存放在封闭场地 内，玻璃、废旧轮胎、 塑料、密封胶条、金属 类等收集在拆解后物料 存储区，定期外售废旧 资源回收公司，本项目 不做进行清洁处理。 电 子电器产品/元器件收 集在拆解后物料存储 区，交由有废电器资质 企业拆解，不自行拆解。 拆解后的所有的零 部件、材料、废物，按 照GB18484的规定分类 存储和标识，玻璃、废 旧轮胎、塑料、密封胶 条、金属类等收集在拆 解后物料存储区，定期 外售废旧资源回收公 司；电子电器产品/元器 |  |

|  |  |  |  | 件收集在拆解后物料存 储区，交由有废电器资 质企业拆解，不自行拆 解；废油类、制冷剂采 用废液的专用密闭容器 分类暂存于3#废矿物油 暂存区，由有资质单位 处理；废电池暂存于2# 废蓄电池暂存区， 由有 资质单位处理；燃料罐、 液压油管、催化器、废 活性炭、含油抹布、拖 布和手套分类暂存于1# 其他危险废物暂存区， 由有资质单位处理。废 物不得焚烧、丢弃。 废油类、制冷剂采 用废液的专用密闭容器 分类暂存于3#废矿物油 暂存区，由有资质单位 处理；废电池暂存于2# 废蓄电池暂存区， 由有 资质单位处理；燃料罐、 液压油管、催化器、废 活性炭、含油抹布、拖 布和手套分类暂存于1# 其他危险废物暂存区， 由有资质单位处理。 不进行蓄电池和电 子元器件进一步拆解 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目配备专业安全生产管理人员和环保人员，持证上岗；拆解后分类存 放。拆解车间，地面均进行了硬化和防渗，配套建设导流槽和收集池，同时配 备农业机械拆解线、切割设备、破碎设备、专用容器等，工作环境安全可靠， 无危险拆解工位。本项目拆解区切割工段设置集气罩，收集的废气经 1 套布袋 除尘器处理后由 15m 高排气筒排放（DA001）；抽油液工段与危险废物贮存库 共用 1 套设置集气装置，收集的废气经 1 套活性碳吸附装置处理后由 15m 高排 气筒排放（DA002）。本项目在对农机进行拆解过程中，均进行了拍照，逐台 登记并记录流向。本项目拆解所得零部件和废物分类存储和妥善处置，并进行 标识。本项目固体废物和危险废物均按相关要求妥善收集、存储和处理。 |  |  |  |  |

|  | 综上，本项目符合《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022） 的相关要求。 10 、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分 析 表 1-11 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中强制性条 款相符性分析 规范要求; 本项目情况; 是否符 合要求. 4.2. 1企业建设项目选址应满足如下要求： a）符合所在地城市总体规划或国土空间 规划； b）符合GB50187、HJ348的选址要求，不 得建在城市居民区、商业区、饮用水水源 保护区及其他环境敏感区内，且避开受环 境威胁的地带、地段和地区；; 本项目位于黑龙江省大庆市林甸县 红旗镇永胜村，根据《林甸县红旗 镇（含巨浪牧场）国土空间总体规 划（2021-2035年）》，项目位于“一 轴 ”——沿S214省道促进城乡产业 融合一体化发展轴上，为农业发展 配套产业，优化农机设备，该区域 既不是饮用水源保护区等经规划确 定或县级以上政府批准的需特殊保 护地区，也不是严重缺水区、重要 湿地等生态敏感与脆弱区，同时也 不是文教区及具历史、文化、科学、 民族意义的保护区等社会关注区， 符国土空间总体规划。 租用兴海肉业有限公司的空地，不 在城市居民区、商业区、饮用水水 源保护区及其他环境敏感区内，该 地块现状用地类型为工业用地。; 符合. 4.2.3企业应严格执行《工业项目建设用地 控制指标》建设用地标准，且场地建设符 合HJ348的企业建设环境保护要求; 本项目租用兴海肉业有限公司的空 地，用地性质为工业用地。; 符合. 4.2.4企业场地应具备拆解场地、贮存场地 和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地 （包括临时贮存）的地面应硬化并防渗 漏，满足GB50037的防油渗地面要求; 项目危险废物贮存库、拆解区为重 点污染防渗区，防渗性能不应低于 6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的 黏土层的防渗性能，混凝土采用防 油渗混凝土面层。 报废农机暂存区、拆解后物料存储 区作为一般防渗区，采用防渗混凝 土或HDPE膜进行防渗，混凝土采用 防油渗混凝土面层，其防渗技术要 求可满足等效黏土防渗层Mb≥ 1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。满足 GB50037的防渗地面要求。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 4.2.5拆解场地应为封闭或半封闭车间， 应通风、光线良好，安全环保设施设备齐 全。 | 拆解车间为封闭车间，通风、光线 好，并配备了安全、环保设施。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2.6贮存场地应分为报废机动车贮存场 地、 回用件贮存场地及固体废物贮存场 地 。 固体废物贮存场地应具有满足 GB18599-2020要求的一般工业固体废物 贮存设施和满足GB18597-2023要求的危 险废物贮存设施。 | 贮存场地分为报废农机暂存区、拆 解后物料存储 区和危险废物贮存 库。各类危废分区存放，位于车间 内的独立、封闭的区域内，一般工 业固体废物贮存设施和危险废物贮 存设施，分别满足GB18599-2020和 GB18597-2023的要求。 | 符合 |
|  | 4.2.7拆解电动汽车的企业还应满足以下 场地建设要求。 | 本项目不进行电动汽车拆解。 | 符合 |
|  | 4.3. 1应具备以下一般拆解设施设备： b) 室内或有防雨顶棚的拆解预处理平 台； c) 车架（车身）剪断、切割设备或压扁 设备，不得以氧割设备代替； | 本 项 目 为 新 建 项 目 ， 拟 按 照GB 22128要求配备一般拆解设施设备： 车辆称重设备、室内或有防雨顶棚 的拆解预处理平台、车架（车身） 剪断、切割设备或压扁设备，不得 以氧割设备代替、起重、运输或专 用拖车等设备、总成拆解平台、气 动拆解工具、简易拆解工具。 | 符合 |
|  | 4.3.2应具备以下安全设施设备： a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮 存、引爆装置； b) 满足 GB 50016 规定的消防设施设 备； C）应急救援设备。 | 本项目为新建项目，按照GB 22128 要求配备安全环保设施设备；项目 拆解的农机具中不涉及安全气囊； 满足 GB 50016 规定的消防设施设 备及相应应急救援设备。 | 符合 |
|  | 4.3.3应具备以下环保设施设备： a) 满足 HJ 348 要求的油水分离器等企 业建设环境保护设备； b) 配有专用废液收集装置和分类存放各 种废液的专用密闭容器； c) 机动车空调制冷剂收集装置和分类 存放各种制冷剂的密闭容器； d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的 容器。 | 本项目为新建项目，按照GB 22128 要求配备安全环保设施设备；配有 专用废液收集装置和分类存放各种 废液的专用密闭容器；机动车空调 制冷剂收集装置和分类存放各种制 冷剂的密闭容器；分类存放机油滤 清器和铅酸蓄电池的容器。 | 符合 |
|  | 4.3.6拆解电动汽车的企业还应具备以下 设施设备及材料 | 本项目不进行电动汽车拆解。 | 符合 |
|  | 4.4技术人员要求 4.4. 1企业技术人员应经过岗前培训，其专 业技能应能满足规范拆解、环保作业、安 全操作等相应要求，并配备专业安全生产 管理人员和环保管理人员，国家有持证上 岗规定的，应持证上岗。 | 本项目技术人员在入职前，进行岗 前培训，能满足规范拆解、环保作 业、安全操作等相应要求，并配备 专业安全生产管理人员和环保管理 人员，持证上岗。 项目不涉及电动汽车拆解。 | 符合 |

|  | 4.4.2具有电动汽车拆解业务的企业应具 有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持 电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮 存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄 漏、防短路等相关专业知识.拆解人员应 在汽车生产企业提供的拆解信息或手册 的指导下进行拆解。 4.5信息管理要求 4.5. 1b)将固体废物的来源、种类、产生量、 产生时间及处理(流向)等数据，录入到 《全国固体废物管理信息系统》或省级生 态环境主管部门自建与其联网的相关系 统，其中危险废物处理(流向)信息保存期 限为3年。 4.6安全要求 4.6. 1应实施满足GB/T33000要求的安全 管理制度，具有水、电、气等安全使用说 明，安全生产规程，防火，防汛、应急预 案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易 爆等危险品仓库及高压输电线路防护区 域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安 全警示标志和隔离栏。 4.6.2电动汽车拆解作业人员在带电作业 过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作 服等必要的安全防护装备。使用的作业工 具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时， 应有专职监督人员实时监护。 4.6.3厂内转移报废电动汽车和动力蓄电 池应进行固定，防止碰撞、跌落。 4.6.4场地内应设置相应的安全标志，安全 标志的使用应满足GB 2894中关于禁止、 警告、指令。提示标志的要求。 4.6.5应按照GBZ188的规定对接触汽油等 有害化学因素，噪声、手传振动等有害物 理因素的作业人员及粉尘。电工，压力容 器等作业人员进行监护。 4.7环保要求 4.7. 1报废机动车拆解过程应满足HJ 348 中所规定的清污分流、污水达标排放等环 境保护和污染控制的相关要求。 4.7.2应实施满足危险废物规范化管理要 求的环境管理制度，其中对列入《国家危 险废物名录》的危险废物应严格按照有关 规定进行管理。 | 拆解人员在汽车生产企业提供的拆 解信息或手册的指导下进行拆解。 | 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目建成后，固体废物产生情况 按照要求录入到《全国固体废物管 理信息系统》或省级生态环境主管 部门自建与其联网的相关系统，危 险废物处理(流向)信息保存期限为3 年。 |  |
|  |  | 本项目实施满足GB/T33000要求的 安全管理制度，具有水、 电、气等 安全使用说明，安全生产规程，防 火，防汛、应急预案等。项目拆解 的农机具中不涉及安全气囊。 本项目不进行电动汽车拆解。 厂内转移报动力蓄电池进行固定， 防止碰撞、跌落。 场地内设置相应的安全标志，安全 标志的使用满足GB 2894中关于禁 止、警告、指令。提示标志的要求。 按照GBZ188 的规定对接触汽油等 有害化学因素，噪声、手传振动等 有害物理因素的作业人员及粉尘。 电工，压力容器等作业人员进行监 护。 |  |
|  |  | 本项 目设备及车辆不在厂 区内清 洗。 实施满足危险废物规范化管理要求 的环境管理制度，其中对列入《国 家危险废物名录》 的危险废物严格 按照有关规定进行管理。 拆解车间采用低噪声设备、减振、 消声、距离衰减等措施，项目厂界 |  |

|  | 4.7.3应满足GB 12348中所规定的2类声 环境功能区工业企业厂界环境噪声排放 限值要求。 5回收技术要求 5. 1收到报废机动车后，应检查发动机， 散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐 等总成部件的密封、破损情况。对于出现 泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集 泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入 地下。 5.2对报废电动汽车，应检查动力蓄电池 和驱动电机等部件的密封和破损情况。对 于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸 露等存在漏电风险的，应采取适当的方式 进行绝缘处理。 6. 1报废机动车贮存 6. 1. 1所有车辆应避免侧放，倒放，电动汽 车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 6. 1.2机动车如需叠放，应使上下车辆的重 心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层 叠放时，高度分别不应超过3 m和4.5 m。 大型车辆应单层平置.采用框架结构存放 的，要保证安全性，并易于装卸。 6. 1.3电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应 单独贮存，并采取防火、防水，绝缘、隔 热等安全保障措施。 6. 1.4电动汽车中的事故车以及发生动力 蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 6.2固体废物贮存 6.2. 1固体废物的贮存设施建设应符合GB 18599 、GB 18597 、HJ 2025的要求。 6.2.2一般工业固体废物贮存设施及包装 物应按GB 15562.2进行标识，危险废物贮 存设施及包装物的标志应符合GB18597 的要求。所有固体废物避免混合、混放. 6.2.3妥善处置固体废物，不应非法转移、 倾倒，利用和处置。 6.2.4不同类型的制冷剂应分别回收，使用 专门容器单独存放。 6.2.5废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得 有明火。 6.2.6、容器和装置要防漏和防止洒溅，未 引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其 进行日常性检查。 | 噪声满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）2类标 准。 | 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报废农业机械与其他废弃物分开储 存，不进行蓄电池的拆卸。拆解区 四周设置0.4m×0.5m导流槽，于拆解 车间外侧西南角建设10m3事故收集 池。 本项目不拆解电动农业机械。 |  |
|  |  | 报废农业机械与其他废弃物分开储 存，不进行蓄电池的拆卸。 本项目不拆解电动农业机械。 |  |
|  |  | 固 体 废 物 的 储 存 符 合 GB 18599 、GB 18597和HJ 2025的规定。 一般工业固体废物储存设施及 包装物按照GB15562.2的规定进行 标识，危险废物储存设施及包装物 的标志符合GB 18597 和HJ 2025 的 规定。报废农业机械与其他废弃物 分开储存，所有固体废物避免混合、 混放。 妥善处置固体废物，不非法转 移、倾倒、利用和处置。玻璃、废 旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类 等收集在拆解后物料存储区，定期 外售废旧资源回收公司； 电子电器 产品/元器件收集在拆解后物料存储 区，交由有废电器资质企业拆解， |  |

|  | 6.2.7对拆解后的所有固体废物分类贮存 和标识。 6.2.8报废机动车主要固体废物的贮存方 法可参见表B. 1。 6.4动力蓄电池贮存 6.4. 1 动 力 蓄 电 池 的 贮 存 应 按 照WB/T 1061的贮存要求执行。 6.4.2动力蓄电池多层贮存时应采取框架 结构并确保承重安全，且便于存取。 6.4.3存在漏电，漏液、破损等安全隐患的 动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离 存放。 7. 1.3拆解电动汽车的企业，应接受汽车生 产企业的技术指导，根据汽车生产企业提 供的拆解信息或手册制定拆解作业程序 或作业指导书，配备相应安全技术人员。 应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力 蓄电池包(组)交售给电动汽车生产企业 建立的动力蓄电池回收服务网点或从事 废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不 应拆解。 7.2. 1拆解预处理技术要求： a)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平 台上使用专用工具排空存留在车内的废 液，并使用专用容器分类回收； | 不自行拆解；废油类、制冷剂采用 废液的专用密闭容器分类暂存于3# 废矿物油暂存区， 由有资质单位处 理；废电池暂存于2#废蓄电池暂存 区， 由有资质单位处理；燃料罐、 液压油管、催化器、废活性炭、含 油抹布、拖布和手套分类暂存于1# 其他危险废物暂存区， 由有资质单 位处理。 制冷剂采用废液的专用密闭容 器分类暂存于3#废矿物油暂存区， 由有资质单位处理。 废弃电器收集在拆解后物料存 储区，废电池暂存于2#废蓄电池暂 存区，场地禁止明火。 容器和装置做到防漏和防止洒 溅，并定期对其进行日常性检查。 对拆解后的所有固体废物按照 分类进行储存，并做相应标识。 | 符合 符合 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 动力蓄电池暂存在危险废物贮 存库2#废蓄电池暂存区内，按照WB /T 1061和HJ 1186规定的储存要求 执行。 废电池完好的放在塑料箱中并 采用塑料膜包装以防碰撞破损；在 多层储存时，放在塑料箱中并采用 塑料膜包装后存放在采用便于存取 的钢质框架结构。 对存在漏电、漏液、破损等安 全隐 患的动力 蓄电池采取密封处 理，并隔离单独存放。 |  |
|  |  | 本项目不拆解电动汽车。 |  |
|  |  | 在室内拆解预处理平台上使用专用 工具排空存留在车内的废液，并使 用专用容器分类回收；拆除铅酸蓄 电池；用专门设备回收机动车空调 |  |

|  | b)拆除铅酸蓄电池； c）用专门设备回收机动车空调制冷剂； d）拆除油箱和燃料罐； e)拆除机油滤清器； f)直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊 组件后引爆； g）拆除催化系统(催化转化器、选择性催 化还原装置、柴油颗粒物捕集器等)。; 制冷剂；拆除油箱和燃料罐；拆除 机油滤清器；项目拆解的农机具中 不涉及安全气囊；拆除催化系统(催 化转化器、选择性催化还原装置、 柴油颗粒物捕集器等)。. 7.3. 1动力蓄电池拆卸预处理技术要求： a)检查车身有无漏液。有无带电； b)检查动力蓄电池布局和安装位置，确认 诊断接口是否完好； c)对动力蓄电池电压，温度等参数进行检 测，评估其安全状态； d)断开动力蓄电池高压回路； e)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平 台上使用防静电工具排空存留在车内的 废液，并使用专用容器分类回收； f)使用防静电设备回收电动汽车空调制 冷剂。; 检查车身有无漏液。有无带电；检 查动力蓄电池布局和安装位置，确 认诊断接口是否完好；对动力蓄电 池电压，温度等参数进行检测，评 估其安全状态； 断开动力蓄电池高 压回路；在室内或有防雨顶棚的拆 解预处理平台上使用防静电工具排 空存留在车内的废液，并使用专用 容器分类回收；使用防静电设备回 收电动汽车空调制冷剂。; 符合. 7.3.2动力蓄电池拆卸技术要求： a）拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、 行李箱盖、车门等； b)断开电压线束(电缆) ，拆卸不同安装位 置的动力蓄电池； c）收集采用液冷结构方式散热的动力蓄 电池包(组)内的冷却液； d)对拆卸下的动力蓄电池线束接头，正负 极片等外露线束和金属物进行绝缘处理， 并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状 况； e)收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆 除驱动电机。; 报废农业机械与其他废弃物分开储 存，不进行蓄电池的拆卸。动力蓄 电池在农机上拆解后，直接暂存在 危险废物贮存库2# 废蓄 电池 暂存 区，定期由有资质单位进行处置， 不做进一步拆解。; 符合. 8企业执行时间要求 8. 1本标准实施之日前未取得报废机动车 回收拆解资质认定的企业，自本标准实施 之日起开始执行。 8.2本标准实施之日前已经取得报废机动 车回收拆解资质认定的企业，自本标准实 施之日起第13个月执行。; 本项目执行GB22128相应内容。; 符合. 综上，本项目符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019） 中强制性条款的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 11、与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）符合性 分析 表 1-12 与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022） 相符性分析 规范要求; 本项目情况; 是否符 合要求. 4总体要求 4. 1.报废机动车的拆解应遵循减量化、资 源化和无害化的原则。报废机动车回收拆 解企业应优先采用资源回收率高、污染物 排放量少的工艺和设备，防范二次污染， 实现减污降碳协同增效。 4.2报废机动车拆解建设项目选址不应位 于国务院和国务院有关主管部门及省、自 治区、直辖市人民政府划定的生态保护红 线区域、永久基本农田和其他需要特别保 护的区域内。 4.3报废机动车回收拆解企业应具备集中 的运营场地，并实行封闭式规范管理。 4.4 报 废 机 动 车 回 收 拆 解 企 业 应 根 据 HJ1034、HJ1200等规定取得排污许可证， 并按照排污许可证管理要求进行规范排 污。产生的废气、废水、噪声、固体废物 等排放应满足国家和地方的污染物排放 标准与排污许可要求，产生的固体废物应 按照国家有关环境保护规定和标准要求 妥善贮存、利用和处置。 4.5报废机动车回收拆解企业应依照《报 废机动车回收管理办法实施细则》等相关 要求向机动车生产企业获取报废机动车 拆解指导手册等相关技术信息，依规开展 报废机动车拆解工作。 4.6报废机动车回收拆解企业应依据等相 关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废 机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对 大气、土壤、地表水和地下水造成污染。 4.7报废机动车回收拆解企业应具备与生 产规模相匹配的环境保护设施，环境保护 设施的设计、施工与运行应遵守“三同时 ” 环境管理制度。 4.8报废机动车回收拆解及贮存过程除满 足环境保护相关要求外，还应符合国家安; 本项目遵循减量化、资源化和无害 化的原则，采用资源回收率高、污 染物排放量少的工艺和设备。 项目位于黑龙江省大庆市林甸县红 旗镇永胜村，该区域既不是饮用水 源保护区等经规划确定或县级以上 政府批准的需特殊保护地区，也不 是严重缺水区、重要湿地等生态敏 感与脆弱区，同时也不是文教区及 具历史、文化、科学、民族意义的 保护区等社会关注区，符合《林甸 县红旗镇（含巨浪牧场）国土空间 总体规划（2021-2035年）》国土空 间总体规划。 本项目具备集中的运营场地，厂房 为封闭式管理。 项目根据HJ1034 、HJ1200等规定取 得排污许可证，并按照排污许可证 管理要求进行规范排污。产生的废 气、废水、噪声、 固体废物等排放 满足国家和地方的污染物排放标准 与排污许可要求，产生的固体废物 按照国家有关环境保护规定和标准 要求妥善贮存、利用和处置。 项目依照《报废机动车回收管理办 法实施细则》等相关要求向机动车 生产企业获取报废机动车拆解指导 手册等相关技术信息，依规开展报 废机动车拆解工作。 本项 目依据相关规定开展拆解作 业。不露天拆解报废机动车，拆解 产物不露天堆放，采取相应环保措 施，不对大气、土壤、地表水和地 下水造成污染。 本项目具备与生产规模相匹配的环 境保护设施，环境保护设施的设计、; 符合. |
| --- | --- |

|  | 全生产、职业健康、交通运输、消防等法 规标准的相关要求。 5基础设施污染控制要求 5. 1报废机动车回收拆解企业应划分不同 的功能区，包括办公区和作业区。作业区 应包括： a)整车贮存区(分为传统燃料机动车区和 电动汽车区)； b)动力蓄电池拆卸区； c)铅蓄电池拆卸区； d)电池分类贮存区； e)拆解区： f)产品(半成品：不包括电池)贮存区： g)破碎分选区： h)一般工业固体废物贮存区： i)危险废物贮存区。 5.2报废机动车回收拆解企业厂区内功能 区的设计和建设应满足以下要求： a)作业区面积大小和功能区划分应满足 拆解作业的需要； b)不同的功能区应具有明显的标识； c)作业区应具有防渗地面和油水收集设 施，地面应符合GB50037的防油渗地面要 求； d) 作业 区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于150 mm，其中物流通道 路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚 度不低于200 mm 。大型拆解设备承重区 域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e)拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f)破碎分选区应设在封闭区域内，控制工 业废气、粉尘和噪声污染； g)危险废物贮存区应设置液体导流和收 集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废 水应纳入废水收集处理设施处理； h)不同种类的危险废物应单独收集，分类 存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置 警示标识， 同时还应满足GB 18597中其 他相关要求； i)铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防 酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满 | 施工与运行遵守“三同时 ”环境管 理制度。 本项目符合国家安全生产、职业健 康、交通运输、消防等法规标准的 相关要求。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目划分办公区和作业区，项目 不进行电动汽车拆解，作业区包括 拆解车间、报废农机暂存区、拆解 后物料贮存区、待拆解暂存区、危 险废物贮存库等。 本项目占地面积2500㎡ ，设置独立 的拆解车间、报废农机暂存区、拆 解后物料储存区、待拆解暂存区、 危险废物贮存库等，并设有明显的 标识。其中，拆解车间400㎡ ，待拆 解农机存储200㎡ ，拆解后物料存储 区和报废农机暂存区1510㎡ 。作业 场地（包括拆解和储存场地）面积 共2110㎡ ， 占总面积的70.3% 。作业 区地面四周设置0.4m×0.5m导流槽， 于拆解车间外侧西南角建设10m3事 故收集池。拆解车间为封闭车间， 防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能， 混凝土采用防油渗混凝土面层。 拆解区切割工段设置集气罩，收集 的废气经1套布袋除尘器处理后由 15m高排气筒排放（DA001）；抽油 液工段与危险废物贮存库共用1套 设置集气装置，收集的废气经1套活 性碳吸附装置处理后由15m高排气 筒排放（DA002）。 在拆解车间南侧设置60㎡的危险废 物贮存库，用于暂存废蓄电池、废 矿物油等危险品。分为3个区，1#其 他危险废物暂存区20㎡ ，用于储存 燃料箱、液压油管、催化器、废活 性碳、含油抹布、拖布和手套等； 2#废蓄电池暂存区20㎡ ，用于储存 废蓄电池；3#废矿物油暂存区20㎡， 用于储存废矿物油。为封闭区域， 危险废物贮存库按照《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597—2023） 中的相关要求，混凝土表面硬化， |  |

|  | 足HJ519中其他相关要求； j)动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ 1186 中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬 化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬 化及绝缘处理； k)各贮存区应在显著位置设置标识，标明 贮存物的类别、名称、规格、注意事项等， 根据其特性合理划分贮存区域，采取必要 的隔离措施。 5.3报废机动车回收拆解企业内的道路应 采取硬化措施，如出现破损应及时维修。 5.4报废机动车回收拆解企业应做到雨污 分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗 水和其他非生活废水应设置专门的收集 设施和污水处理设施 。厂区内应按照 GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。 6拆解过程污染控制要求 6. 1传统燃料报废机动车在开展拆解作业 前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动 机油、变速器/齿轮箱(包括后差速器和/ 或分动器)油、动力转向油、制动液等石 油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡 风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容 器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和 清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气 回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。 防止上述气体及液体遗撒或泄漏。 6.2报废电动汽车进场检测时，受损变形 以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或 其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔 离并优先处理，避免造成环境风险。 6.3报废电动汽车在开展拆解作业前，应 采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专 用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂 泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、 冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时 处理并采用专用容器单独存放，避免动力 蓄电池自燃引起的环境风险。 6.4动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮 | 基础防渗采用2mm后的高密度聚乙 烯或其他人工材料，渗透系数≤ 10-10cm/s 。危废储存场所必须防风、 防雨、防晒、地面必须高于厂房的 基准地面，各类危废分类存放。 各贮存区进行明显标识，标明贮存 物的类别、名称、规格、注意事项 等。 厂区内场地、道路进行硬化处理， 如出现破损应及时维修。 项目实行雨污分流，设备及车辆不 在厂区内清洗；本项目收购来的报 废农机运至报废农机 暂存 区内 暂 存，不进行露天停放，不单独设置 停车坪，雨水收集池位于厂区西北 侧，5m3 ，利用厂区坡降收集雨水； 本项目车间地面不清洗，地面如有 油渍，采用抹布/拖布擦干，废抹布 /拖布作为危险废物暂存在危险废 物暂存点， 由有资质单位处理，不 设污水收集池。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆解过程按照污染控制要求就行， 在开展拆解作业前，抽排燃油、发 动机油、变速器/齿轮箱(包括后差速 器和/或分动器)油、动力转向油、制 动液等石油基油或者液态合成润滑 剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制 冷剂等，并使用专用容器回收贮存。 操作场所有防漏、截流和清污措施， 抽油液工段与危险废物贮存库共用 1套设置集气装置，收集的废气经1 套活性碳吸附装置处理后由15m高 排气筒排放（DA002）。 项目不进行电动汽车拆解，废电池 暂存于2#废蓄电池暂存区，由有资 质单位处理。 报废机动车回收拆解企业不应在未 完成各项拆解作业前对报废机动车 进行破碎处理或者直接进行熔炼处 理。 本项目拆解过程中产生的废电线电 缆、废轮胎和其他废物严禁焚烧。 拆解产生的玻璃、废旧轮胎、塑料、 密封胶条、金属类等收集在拆解后 |  |

|  | 存。 6.5报废机动车回收拆解企业不应在未完 成各项拆解作业前对报废机动车进行破 碎处理或者直接进行熔炼处理。 6.6报废机动车回收拆解企业不应焚烧报 废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、 废轮胎和其他废物。 6.7报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报 废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊 等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废 物的应按一般工I业固体废物进行管理。 6.8报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、 废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂 以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、 容器等依据《国家危险废物名录》属于危 险废物的，应按照危险废物贮存管理相关 要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布 和劳保用品宜集中收集。 6.9报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅 蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。 对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采 取防止电解液泄漏的措施。 6. 10报废机动车拆解产生的产物和固体 废物应合理分类，不能自行利用处置的， 分别委托具有相关资质、相应处理能力或 经营范围的单位利用和处置。 6. 11报废机动车拆解产物应符合国家及 地方处理处置要求，其中主要拆解产物特 性及去向见附录A。如报废机动车回收拆 解企业具备与报废机动车拆解处理相关 的深加工或二次加工经营业务，应当符合 其他相关污染控制要求。 6. 12报废机动车油箱中的燃料(汽油、柴 油、天然气、液化石油气、 甲醇等)应分 类收集。 7企业污染物排放要求 7. 1水污染物排放要求 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初 期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通 过收集管道(井)等收集后进入污水处理 设施进行处理，达到国家和地方的污染物 排放标准后方可排放。 7.2大气污染物排放要求 7.2. 1报废机动车回收拆解企业排放废气 | 物料存储区，定期外售废旧资源回 收公司。 拆解产生的废油类、制冷剂采用废 液的专用密闭容器分类暂存于3#废 矿物油暂存区，由有资质单位处理； 废电池暂存于2#废蓄电池暂存区， 由有资质单位处理；燃料罐、液压 油管、催化器、废活性炭、含油抹 布、拖布和手套分类暂存于1#其他 危险废物暂存区， 由有资质单位处 理。 不倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块 和铅膏等废物。如有破损的废电池 放置在耐酸耐腐蚀的塑料箱内储 存，单独贮存，由有资质单位处理。 拆解产生的产物和固体废物合理分 类，不能自行利用处置的，分别委 托具有相关资质、相应处理能力或 经营范围的单位利用和处置。 拆解产物符合国家及地方处理处置 要求。 报废机动车油箱中的燃料(汽油、柴 油、天然气、液化石油气、 甲醇等) 分类收集。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目设备及车辆不在厂区内清 洗；本项目收购来的报废农机运至 报废农机暂存区内暂存，不进行露 天停放，不单独设置停车坪，雨水 收集池位于厂区西北侧，5m3 ，利用 厂区坡降收集雨水；本项目车间地 面不清洗，地面如有油渍，采用抹 布/拖布擦干，废抹布/拖布作为危 险废物暂存在危险废物暂存点， 由 |  |

|  | 中颗粒物、挥发性有机物(VOCs)等应符 合GB 16297、GB 37822规定的排放要求。 地方污染物排放标准有更严格要求的，从 其规定。 7.2.2报废机动车回收拆解企业应在厂区 及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、 降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等 应收集净化后排放。 7.2.3报废机动车回收拆解企业的恶臭污 染物排放应满足GB14554中的相关要求。 7.2.4报废机动车回收拆解企业应依照《消 耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层 物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由 专业单位进行利用或无害化处置，不应直 接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质 清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规 定进行管理。 7.3噪声排放控制要求 7.3. 1报废机动车回收拆解企业应采取隔 音降噪措施 ， 减小厂界噪声 ， 满足 GB12348中的相关要求。 7.3.2对于破碎机、分选机、风机等机械设 备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选 用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、 隔振垫等。 7.3.3在空压机、风机等的输气管道或在进 气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽 隔声措施等。 7.3.4对于搬运、手工拆解、车辆运输等非 机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振 动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使 用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地 坪、使用软性传输装置等措施；加强工 人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞 等。 7.4固体废物污染控制要求 --般工业固体废物中不应混入危险废物。 拆解过程中产生的一般工业固体废物应 满足GB 18599的其他相关要求:危险废物 应满足GB 18597中的其他相关要求。 8企业环境管理要求 8. 1固体废物管理要求。 8. 1. 1企业应建立、健全一般工业固体废物 污染环境防治责任制度，采取以下措施防 | 有资质单位处理，不设污水收集池。 无生产废水产生。 拆解区切割工段设置集气罩，收集 的废气经1套布袋除尘器处理后由 15m高排气筒排放（DA001）；抽油 液工段与危险废物贮存库共用1套 设置集气装置，收集的废气经1套活 性碳吸附装置处理后由15m高排气 筒排放（DA002）。集气罩收集效率 85% ，非甲烷总烃去除效率为80%、 颗粒物去除效率为99% 。每5个月更 换一次活性炭。 采用低噪声设备、减振、消声、距 离衰减等措施，厂界噪声满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准要求。 生活垃圾统一收集后，运送至当地 指定的垃圾存放处由环卫部门统一 处理；玻璃、废旧轮胎、塑料、密 封胶条、金属类等收集在拆解后物 料存储区，定期外售废旧资源回收 公司； 电子电器产品/元器件收集在 拆解后物料存储区，交由有废电器 资质企业拆解，不自行拆解；废油 类、制冷剂采用废液的专用密闭容 器分类暂存于3#废矿物油暂存区， 由有资质单位处理；废电池暂存于 2#废蓄电池暂存区，由有资质单位 处理；燃料罐、液压油管、催化器、 废活性炭、含油抹布、拖布和手套 分类暂存于1#其他危险废物暂存 区， 由有资质单位处理。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建立、健全一般工业固体废物 污染环境防治责任制度：建立一般 工业固体废物台账记录，满足般工 业固体废物管理台账制定指南相关 |  |

|  | 止造成环境污染： a)建立一般工业固体废物台账记录，应满 足般工业固体废物管理台账制定指南相 关要求； b)分类收集后贮存应设置标识标签，注明 拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息； 贮存过程应采取防止货物和包装损坏或 泄漏。 8. 1.2企业应建立、健全污染环境防治责任 制度，采取以下措施严格控制危险废物造 成环境污染： a)制定危险废物管理计划和建立危险废 物台账记录，应满足HJ 1259相关要求： b)交由持有危险废物经营许可证并具有 相关经营范围的企业进行处理，并签订委 托处理合同； c)拆解过程产生的固体废物危险特性不 明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工 作； d)转移危险废物时，应严格执行《危险废 物转移管理办法》有关要求。 8.2环境监测要求 8.2. 1报废机动车回收拆解企业应按照HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定自 行监测方案，对污染物排放状况及其周边 环境质量的影响开展自行监测，保存原始 监测记录，并公布监测结果，监测报告记 录应至少保存3年。 8.2.2自行监测方案应包括企业基本情况、 监测点位、监测频次、监测指标(含特征 污染物) 、执行排放标准及其限值、监测 方法和仪器、监测质量控制、监测点位示 意图、监测结果信息公开时限、应急监测 方案等。 8.2.3报废机动车回收拆解企业不具备自 行监测能力的，应委托具有监测服务资质 的单位监测。 8.3技术人员管理要求 报废机动车回收拆解企业应对操作人员、 技术人员及管理人员进行环境保护相关 的法律法规、环境应急处理等理论知识和 操作技能培训。培训应包含以下内容： a)有关环境保护法律法规要求： b)企业生产的工艺流程、污染物的产生环 | 要求；分类收集后贮存设置标识标 签，注明拆解产物的名称、贮存时 间、数量等信息；贮存过程应采取 防止货物和包装损坏或泄漏。 企业建立、健全污染环境防治责任 制度染：制定满足HJ 1259相关要求 危险废物管理计划和建立危险废物 台账记录；交由持有危险废物经营 许可证并具有相关经营范围的企业 进行处理，并签订委托处理合同； 拆解过程产生的固体废物危险特性 不明时，按照相关要求开展危险废 物鉴别工作：转移危险废物时，严 格执行《危险废物转移管理办法》 有关要求。 企业按照HJ 819等规定，建立企业监 测制度，制定自行监测方案，对污 染物排放状况及其周边环境质量的 影响开展自行监测，保存原始监测 记录，并公布监测结果，监测报告 记录至少保存3年。 自行监测方案包括企业基本情况、 监测点位、监测频次、监测指标(含 特征污染物) 、执行排放标准及其限 值、监测方法和仪器、监测质量控 制、监测点位示意图、监测结果信 息公开时限、应急监测方案等。 委托具有监测服务资质的单位监 测。 企业对操作人员、技术人员及管理 人员进行环境保护相关的法律法 规、环境应急处理等理论知识和操 作技能培训。 企业健全企业突发环境事件应对工 作机制，包括编制突发环境事件应 急预案、制定突发环境事件应急预 案培训演练制度、定期开展培训演 练等。发生突发环境事件时，企业 立即启动相应突发环境事件应急预 案，并按突发环境事件应急预案要 求向生态环境等部门报告。 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 节和污染防治措施； c)环境污染物的排放限值： d)污染防治设备设施的运行维护要求； e)发生突发环境事件的处理措施等。 8.4突发环境事件应急预案 报废机动车回收拆解企业应健全企业突 发环境事件应对工作机制，包括编制突发 环境事件应急预案、制定突发环境事件应 急预案培训演练制度、定期开展培训演练 等。发生突发环境事件时，企业立即启动 相应突发环境事件应急预案，并按突发环 境事件应急预案要求向生态环境等部门 报告。. 综上，本项目符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022） 中相关要求。 12 、与《黑龙江省“十四五 ”生态环境保护规划》符合性分析 根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的 通知》（黑政规〔2021〕18 号），本项目与生态环境保护规划符合性分析见表 1-13。 表 1-13 与《黑龙江省“十四五 ”生态环境保护规划》分析 规划具体要求; 本项目情况; 符合性. 提升行业资源能源利用效率。加强重点领域和 重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、 节能技术改造等重点工程; 本项目为报废农机具拆解 项目，项目采用电取暖，不 消耗煤，生产不需用水。; 相符. 开展 VOCs（挥发性有机物）全过程综合整治。 持续开展石化、化工、包装印刷、工业涂装等 重点行业 VOCs 全过程综合整治。提高 VOCs 含 量低（无） 的绿色原辅材料替代比例，开展原 油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排 查，按规定逐步取消炼油、石化、煤化工、制 药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业 非必要 VOCs 废气排放系统旁路; 本项目抽油液工段与危险 废物贮存库共用 1 套设置 集气装置，收集的废气经 1 套活性碳吸附装置处理后 由 15m 高排气筒排放（DA 002）。; 相符. 强化土壤污染源系统防控。加强空间布局管控。 将土壤和地下水环境管理纳入国土空间规划， 根据土壤污染的环境风险，合理确定土地用途; 项目采取分区防渗，加强拆 解车间和危险废物贮存库 等场所的日常管理，严格防 渗防漏，避免对地下水环境 产生不利的影响。及时发现 地面渗漏状况，避免给土壤 和地下水造成污染。; 相符. |
| --- | --- |

|  | 加强地下水生态环境保护和污染防治。加强污 染源头预防与风险管控。持续开展地下水环境 状况调查评估 |  | 采取源头控制、分区防渗、 跟踪监测的措施，可有效避 免对地下水造成影响。 | 相符 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加强危险废物监管和重金属污染环境防控。强 化危险废物环境监管。建立危险废物重点监管 清单，强化危险废物全过程监管。开展危险废 物规范化环境管理评估，提升危险废物环境监 管能力和信息化监管水平，依法严厉打击危险 废物环境违法犯罪行为 |  | 危险废物分类收集 ，按照 《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2023）建 设防渗危险废物贮存库。 | 相符 |  |
|  | 13 、与《大庆市“十四五 ”生态环境保护规划》（庆政规〔2022〕7 号） 符合性分析 表 1-14 与《大庆市“十四五 ”生态环境保护规划》分析 |  |  |  |  |
|  | 规划具体要求 | 本项目情况 |  |  | 符合性 |
|  | 开展VOCs全过程综合整治 。持续开展石 化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行 业VOCs全过程综合整治。提高VOCs含量 低（无） 的绿色原辅材料替代比例，开展 原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质 储罐排查，按规定逐步取消炼油、石化、 煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、 包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系 统旁路。鼓励涂装类工业园区和企业集群 统筹规划建设集中涂装中心、活性碳集中 处理中心、溶剂回收中心。 | 本项目抽油液工段与危险废物贮 存库共用 1 套设置集气装置，收 集的废气经 1 套活性碳吸附装置 处理后由 15m 高排气筒排放（D A002）。 |  |  | 相符 |
|  | 加强煤炭总量控制、散煤治理，持续优化 改善能源结构。按照煤炭集中使用、清洁 利用的原则，重点削减散煤、工业锅炉、 工业炉窑等非电用煤。在城区，加快棚户 区改造，实施集中供热工程建设，削减散 煤用量；在农村地区，采用“秸秆压块燃 料+户用生物质炉具 ”模式，加快推进县城 和城乡结合部生物质热电联产，推进清洁 取暖，减排散煤污染。 | 本项目冬季取暖采用电取暖，不 涉及煤炭使用。 |  |  | 相符 |
|  | 大力推进“无废城市”建设。推进重点产废单 位“减量化、资源化、无害化”工作。抓好油 田采油环节各类固废的源头减量、分类处 置工作。加快构建与产生量相匹配处理规 模的水基钻井泥浆综合利用项目。进一步 推进历史遗留固体废物的排查整治，通过 拓展工业固体废物的综合利用渠道和效 率，最终实现产业绿色转型。 | 生活垃圾统一收集后，运送至当 地指定的垃圾存放处由环卫部门 统一处理；玻璃、废旧轮胎、塑 料、密封胶条、金属类等收集在 拆解后物料存储区，定期外售废 旧资源回收公司；电子电器产品/ 元器件收集在拆解后物料存储 区，交由有废电器资质企业拆解， 不自行拆解；废油类、制冷剂采 |  |  | 相符 |

|  | 完善工业治理设施，继续以企业和工业集 聚区为重点，推进兴化等工业园区污水处 理设施分类管理，分期升级改造，实施工 业污染源全面达标排放计划。鼓励有条件 的地区，实行工业和生活等不同领域，化 工、制革、造纸、乳制品制造等不同行业 废水分质分类处理。 推进地下水污染综合防治。建立地下水污 染防治管理和环境监测体系，建设地下水 信息平台。加强地下水污染与地表水、土 壤等共生环境协同防治。全面开展地下水 污染分区防治，提出地下水污染分区防治 措施，实施地下水污染源分类监管。 | 用废液的专用密闭容器分类暂存 于 3#废矿物油暂存区，由有资质 单位处理；废电池暂存于 2#废蓄 电池暂存区，由有资质单位处理； 燃料罐、液压油管、催化器、废 活性炭、含油抹布、拖布和手套 分类暂存于 1#其他危险废物暂存 区， 由有资质单位处理。 | 相符 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目设备及车辆不在厂区内清 洗；本项目收购来的报废农机运 至拆解车间内暂存，不进行露天 停放，不单独设置停车坪；本项 目车间地面不清洗，地面如有油 渍，采用抹布/拖布擦干，废抹布 /拖布作为危险废物暂存在危险 废物暂存点，由有资质单位处理， 不设污水收集池。无生产废水产 生。 |  |
|  |  | 项目按照“源头控制、分区防治、 污染监控、应急响应”相结合的原 则，从污染物的产生、入渗、扩 散、应急响应进行控制。 危险废物贮存库（1#其他危险废 物暂存区、2#废蓄电池暂存区、3 #废矿物油暂存区）、拆解车间采 取重点防渗措施：拆解车间作业 区地面混凝土强度等级不低于 C 20，厚度不低于 150 mm，其中物 流通道路面和拆解作业区域强度 不低于 C30，厚度不低于 200mm， 满足《报废机动车拆解企业污染 控制技术规范》 (HJ348-2022) 中防渗、混凝土强度要求；本项 目危险废物贮存库地面与导流 槽、收集池均采取表面防渗措施， 采用2mm厚高密度聚乙烯膜防渗 材料，渗透系数不大于10-10cm/s， 满足《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2023）中防渗要 求。 一般防渗区为报废后农机暂存 区、拆解后物料储存区、防渗旱 厕。地面为厚度不小于 200mm 的 P6 抗渗混凝土硬化地面，其防渗 |  |

|  |  |  | 技术要求可满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s 的要 求。 厂区地面、办公区、接待办地面 采取简单防渗措施：地面硬化。 涉及防渗的工程（拆解区、危险 废物贮存库、导流槽、收集池等） 在施工过程中，必须留有影像资 料备查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加强环境风险源头防控。压实企业环境安 全主体责任，开展环境风险企业突发事件 生态环境风险隐患排查治理，完善重大环 境风险源企业及环境风险敏感企业名录。 |  | 危险废物贮存库、拆解区、导流 槽、收集池等重点防渗。本项目 危 险废贮存库四周 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南角 建设 10m3 事故收集池，1 台移动 式隔油处理设施， 配备灭火器、消火栓、消防沙； 2）编制突发环境事件应急预案； 3）定期进行突发环境事件应急演 练。 |  |  | 相符 |
|  | ## 14 、与《大庆市水土保持规划》（2015～2030 年）符合性分析 ## 根据《大庆市水土保持规划》（2015～2030 年），大庆市划定了市级水土 流失重点预防区和重点治理区，建设项目位于大庆市林甸县，不属于市级水土 流失重点预防区和重点治理区。建设项目与《大庆市水土保持规划（2015～2030 年）》符合性分析见表 1-15。 表 1-15 与《大庆市水保规划（2015~2030）》符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 文件要求 |  | 符合性分析 | 符合性 |  |
|  | 1 | 根据《大庆市水务局关于划定大庆市水土流失重 点预防区和重点治理区的公告》，根据水土保持 法第十二条，黑龙江省水土保持条例第十二条、 ### 十三条、十四条规定，在国家和省级水土流失重 点预防区和重点治理区划定基础上，结合大庆市 实际，划定市级水土流失重点预防区和重点治理 区公告如下：重点治理区：红岗区杏树岗镇，大 同区，林甸县，肇源县，杜蒙县。 |  | 建设项目位于大庆 市林甸县红旗镇永 胜村，根据公告内 容，建设项目区域 属于市级水土流失 重点治理区。 | 符合 |  |
|  | 2 | 3.3.3.3 次生盐渍化防治中要求“建立完善水利 ### 排水工程，避免工业污水浸泡农田；生产工业用 地破坏植被应及时采取恢复植被措施，避免造成 次生盐渍化”。 |  | 本项目无生产废 水，生活污水排入 防渗旱厕，定期清 掏制农家肥。 | ### 符合 |  |
|  | 3 | ### 4. 1.2 预防对象“全市范围的各种开发建设活 动”4.2.1.2 技术措施中要求“在治理工程中，优先 |  | 建设项目施工期较 短，施工结束后， | ### 符合 |  |

|  | 使用封禁等生态修复措施，保护自然植被，恢复 采伐迹地植被”; 厂区场地进行平 整。. 15 、与黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析 根据《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发[2023]19 号），“积极推进含 VOCs 原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。提高水性、高固体 分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs 含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电 子等行业企业要加大低（无）VOCs 含量原辅材料的源头替代力度。在房屋建筑 和市政工程中，全面推广使用低（无）VOCs 含量涂料和胶粘剂；推动除特殊功 能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无） VOCs 含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行 VOCs 含量限值标 准 ”。本项目抽油液工段与危险废物贮存库共用 1 套设置集气装置，收集的废 气经 1 套活性碳吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放（DA002），企业定期开 展监测，加强日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、 自控仪 表等进行检修维护，确保设施的稳定运行，确保非甲烷总烃达标排放，满足方 案相关要求。 16 、选址合理性分析 本项目土地利用的地类（用途）为工业用地（见附件），符合当地规划及 用地要求。项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目 目录（2012 年本）》中的限制、禁止用地项目。 本项目的选址位于黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇新古街道。根据《林甸县红 旗镇（含巨浪牧场）国土空间总体规划（2021-2035 年）》，项目位于“一轴 ” ——沿 S214 省道促进城乡产业融合一体化发展轴上，为农业发展配套产业，优 化农机设备，该区域既不是饮用水源保护区等经规划确定或县级以上政府批准 的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时 也不是文教区及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区，符合 总体规划。 本项目租用林甸县兴海肉业食品有限公司空地建设（租赁合同见附件 4）， 用地性质为工业用地。本项目东侧为林甸兴海肉业有限公司空置库房，距离创 造一队约 1.5km ，项目北侧为空地，项目西侧为空地，项目南侧为林甸公路管 |
| --- | --- |

|  | 理站闲置厂房。根据调查，项目东侧林甸兴海肉业有限公司库房已闲置，未进 行过肉类加工生产，目前为空置建筑，库房内未残留设备、原辅材料、产品等。 该公司屠宰车间距离本项目东南侧约 550m，本项目不在其防护距离内。本项目 空地新建，无原有环境污染问题。项目所在地水、电、道路交通等城市基础配 套齐全，可以满足本项目建设与运营需要。 根据生态环境主管部门公开发布的质量数据和本项目补充监测，项目选址 区域环境空气质量良好，经分析，在采取本报告给出的污染防治措施及环境管 理要求后，项目正常运营产生的污染物可以满足污染物排放标准，本项目周边 500m 内的无环境保护目标，经过企业采取有效的环境治理措施，营运期产生的 各种污染物能为环境所接受。在认真落实本评价所提出各项污染防治措施、污 染物达标排放的情况下，项目选址可行。 本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自 然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、 脆弱区生态红线内，符合生态保护红线要求。 综上所述，从环境角度看本项目选址是合理的。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、主要建设内容及规模 桦川县鸿宇报废农机拆解有限公司租用林甸县兴海肉业食品有限公司空 地建设本项目（租赁合同见附件 4），林甸县兴海肉业食品有限公司总占地面 积为 14198.32m2 ，本项目租用其中 2500 ㎡空地，用地性质为工业用地。 本项目占地面积 2500 ㎡ ， 目前为空地，林甸县兴海肉业食品有限公司为 本项目建设 1 座 400m2 厂房及 1400m2 地面硬化（在 2500m2 占地范围内）， 建设拆解车间 400 ㎡ ，待拆解暂存区 200 ㎡ ，拆解后物料储存区 750 ㎡ ，报 废农机暂存区 760 ㎡ 。建成后，每年回收及拆解废旧农机 800 台。本项目不 拆解电动农业机械，不拆解电动汽车，不拆解新能源农用车。 本项目设备及车辆不在厂区内清洗；本项目收购来的报废农机运至报废 农机暂存区内暂存，不进行露天停放，不单独设置停车坪；本项目车间地面 不清洗，地面如有油渍，采用抹布/拖布擦干，废抹布/拖布作为危险废物暂存 在危险废物贮存库，由有资质单位处理。 本项目组成见下表。 表 2-1 工程主要建设内容 工 程 类 型; 项 目 名 称; 项目内容. 拆 解 车 间; 新建，长 25m ，宽 16m ，高 7m ，建筑面积 400 ㎡ ，用于废旧农机的拆解作 业，拆解后分类存放。拆解区四周设置 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外 侧西南角建设 10m3 事故收集池。每年回收及拆解废旧农机 800 台。. 主 体 工 程; 报 废 农 机 暂 存 区; 新建，位于厂区东侧，面积 760 ㎡ ，用于报废农机暂存区。. 拆 解 后 物 料; 新建，位于厂区北侧，面积 750 ㎡ ，用于拆解后的物料分类储存，暂存拆解 后的一般固废废物，如电子电器产品/元器件、玻璃、废旧轮胎、塑料、密 封胶条、金属类拆解物。. |
| --- | --- |

|  |  | 储 存 区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 辅 助 工 程 | 办 公 室 | 新建，位于厂区北侧，一层移动式板房，建筑面积 60 ㎡ ，用作日常办公。 |
|  |  | 接 待 办 | 新建，位于厂区北侧，一层移动式板房，建筑面积 48 ㎡ |
|  |  | 待 拆 解 暂 存 区 | 新建，位于拆解车间内，建筑面积 200 ㎡ ，作为废农机装卸、验收暂存点， 废农机拆解在车间内进行，暂存区不进行拆解。 |
|  |  | 危 险 废 物 贮 存 库 | 新建，在拆解车间南侧设置 60 ㎡的危险废物贮存库，用于暂存废蓄电池、 废矿物油等危险品。分为 3 个区，1#其他危险废物暂存区 20 ㎡ ，用于储存 燃料箱、液压油管、催化器、废活性碳、含油抹布、拖布和手套等；2#废蓄 电池暂存区 20 ㎡，用于储存废蓄电池；3#废矿物油暂存区 20 ㎡，用于储存 废矿物油。为封闭区域，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597—2023） 中的相关要求，混凝土表面硬化，基础防渗采用 2mm 后的高密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 。危废储存场所必 须防风、防雨、防晒、地面必须高于厂房的基准地面，各类危废分类存放。 |
|  | 公 用 工 程 | 供 电 | 由市政电网统一供给，可满足项目用电要求。 |
|  |  | 给 水 | 生活用水由市政管网提供，生产不需用水。 |
|  |  | 排 水 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。无生产废水产生。 |
|  |  | 供 暖 | 冬季采用电取暖。 |
|  | 环 保 工 程 | 废 水 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。 本项目设备及车辆不在厂区内清洗；本项目收购来的报废农机运至报废农机 暂存区内暂存，不进行露天停放，不单独设置停车坪，雨水收集池位于厂区 西北侧，35m3 ，利用厂区坡降收集雨水；本项目车间地面不清洗，地面如有 油渍，采用抹布/拖布擦干，废抹布/拖布作为危险废物暂存在危险废物暂存 点， 由有资质单位处理，不设污水收集池。无生产废水产生。 |
|  |  | 废 气 | 拆解区切割工段设置集气罩，收集的废气经 1 套布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放（DA001）；抽油液工段与危险废物贮存库共用 1 套设置集气 装置 ， 收集的废气经 1 套活性碳吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放 （DA002） 。集气罩收集效率 85% ，非甲烷总烃去除效率为 80% 、颗粒物 去除效率为 99% 。每 5 个月更换一次活性炭。 |
|  |  | 噪 声 | 采用低噪声设备、减振、消声、距离衰减等措施。 |

|  |  | 固 体 废 物 |  | 生活垃圾统一收集后，运送至当地指定的垃圾存放处由环卫部门统一处理； 玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类等收集在拆解后物料存储区，定 期外售废旧资源回收公司；电子电器产品/元器件收集在拆解后物料存储区， 交由有废电器资质企业拆解，不自行拆解；废油类、制冷剂采用废液的专用 密闭容器分类暂存于 3#废矿物油暂存区， 由有资质单位处理；废电池暂存 于 2#废蓄电池暂存区， 由有资质单位处理；燃料罐、液压油管、催化器、 废活性炭、含油抹布、拖布和手套分类暂存于 1#其他危险废物暂存区， 由 有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 下 水 防 渗 措 施 |  | 危险废物贮存库（1#其他危险废物暂存区、2#废蓄电池暂存区、3#废矿物油 暂存区）、拆解车间、导流槽、收集池采取重点防渗措施：拆解车间作业区 地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于 150 mm，其中物流通道路面 和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200mm，满足《报废机动车拆 解企业污染控制技术规范》 (HJ348-2022)中防渗、混凝土强度要求；本项 目危险废物贮存库地面与导流槽、收集池均采取表面防渗措施，采用2mm 厚高密度聚乙烯膜防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s，满足《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。 一般防渗区为报废后农机暂存区、拆解后物料储存区、防渗旱厕。地面为厚 度不小于 200mm 的 P6 抗渗混凝土硬化地面，其防渗技术要求可满足等效 黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1× 10-7cm/s 的要求。 厂区地面、办公区、接待办地面采取简单防渗措施：地面硬化。 涉及防渗的工程（拆解区、危险废物贮存库、导流槽、收集池等）在施工过 程中，必须留有影像资料备查。 |  |  |  |  |
|  |  | 环 境 风 险 措 施 |  | 1）危险废物贮存库、拆解区、导流槽、收集池等重点防渗。本项目危险废 贮存库四周 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南角建设 10m3 事故收集 池，1 台移动式隔油处理设施，在拆解车间、储存区、危废暂存点等处配备 灭火器、消火栓、消防沙； 2）编制突发环境事件应急预案； 3）定期进行突发环境事件应急演练。 |  |  |  |  |
|  | 2 、项目主要设备 项目主要设备见下表。 表 2-2 项目主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 1 |  | 铲车 |  | / | 台 | 1 | 装卸设备 |
|  | 2 |  | 鹰嘴钳 |  | / | 台 | 1 | 拆解工具 |
|  | 3 |  | 叉车 |  | / | 台 | 1 | 装卸设备 |
|  | 4 |  | 电钻 |  | / | 台 | 1 | 拆解工具 |
|  | 5 |  | 等离子切割机 |  | / | 台 | 1 | 切割设备（自带空气压缩 机，工作气体为空气） |
|  | 6 |  | 压力机 |  |  | 台 | 1 | 拆解工具 |
|  | 7 |  | 千斤顶 |  |  | 套 | 2 | 拆解工具 |
|  | 8 |  | 通用扳手 |  |  | 套 | 4 | 拆解工具 |
|  | 9 |  | 轮胎拆装机 |  |  | 台 | 1 | 拆解工具 |

|  | 10 |  | 二柱举升机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 拆解工具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  | 钳工工具 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 拆解工具 |  |
|  | 12 |  | 报废汽车废油液抽取机 （抽油机） |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 油液抽取 |  |
|  | 13 |  | 布袋除尘器 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 废气治理 |  |
|  | 14 |  | 活性碳吸附装置 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 废气治理 |  |
|  | 15 |  | 风机 |  |  | 2000m3/h |  | 台 |  | 1 |  | 拆解车间废气治理 |  |
|  | 16 |  | 风机 |  |  | 2000m3/h |  | 台 |  | 1 |  | 危险废物贮存库废气治理 |  |
|  | 17 |  | 移动式隔油处理设施 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 、原辅材料及产品方案 项目主要原辅材料消耗见下表。 表 2-3 项目主要原辅材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 名称 |  | 单位 |  | 年消耗量 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  | 报废农机 |  | 辆 |  | 800 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 活性碳 |  | kg |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 吸油毡 |  | t |  | 0.64 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 手套 |  | t |  | 0.16 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 水 |  | t |  | 120 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 电 |  | Kw ·h |  | 5000 |  |  |  |  |
|  | 本项目拆解能力为 800 台/年，待处理废旧农机包括拖拉机、收割机、水 稻插秧机、玉米收割机等，不进行自走式农业机械拆解，按每台农机车 3t计 算，年处理总重量 2400t。本项目报废农机拆解产物一般工业固体废物种类： 玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类（钢、铸钢、铅、铜）、电子电 器产品；危险废物：燃料箱、废油液、废铅酸电池、制冷剂、液压油管、催 化器。废农机拆解下来的产品及去向如下。 表 2-4 拆解农机物料平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 | 投 入 量 |  | 名称 |  |  |  |  | 产 出 量 （t /a） |  | 去向 |  |  |
|  | 报 废 农 机 | 800 台 /a （2 400 t/a |  | 燃料箱(油箱、碳纤维偖氢瓶) |  |  |  |  | 16 |  | 分类暂存于 1#其他危废暂存 区，由有资质单位处理 |  |  |
|  |  |  |  | 废油液〔发动机油、变速器、齿轮箱 (包括后差速器和/或分动器)油、力 转向油、制动液等石油基油或者合成 润滑剂〕 |  |  |  |  | 4.8 |  | 废液的专用密闭容器分类暂存 于 3#废矿物油暂存区，由有资 质单位处理 |  |  |

|  |  | ) | 废铅酸蓄电池 | 3.0 | 暂存于 2#废蓄电池暂存区，由 有资质单位处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制冷剂 | 0.2 4 | 废液的专用密闭容器分类暂存 于 3#废矿物油暂存区，由有资 质单位处理 |
|  |  |  | 催化器(配套发动机的农业机械) | 0.0 8 | 分类暂存于 1#其他危废暂存 区，由有资质单位处理 |
|  |  |  | 液压油管 | 0.0 8 | 分类暂存于 1#其他危废暂存 区，由有资质单位处理 |
|  |  |  | 电子电器产品/元器件(传感器、摄像 头、喇叭、指示灯、电路板及模块、 控制器、开关、风扇、线束、电 机、 仪表、继 电器、显示器、遥控器、 路由器、激光雷达、电 磁阀、液压 多路阀等) | 21. 8 | 拆解的电器产品及电子元器件 暂存在拆解后物料存储区分类 存放，由专业企业进行拆检、 回收处理利用 |
|  |  |  | 玻璃 | 6.4 | 暂存在拆解后物料存储区分类 存放，外售给废旧资源回收公 司 |
|  |  |  | 废旧轮胎 | 64 |  |
|  |  |  | 塑料 | 2 |  |
|  |  |  | 密封胶条（带、圈） | 1.6 |  |
|  |  |  | 金属类（钢、铸钢、铅、铜） | 228 0 |  |
|  |  |  | 合计 | 240 0 | / |
|  | 4 、劳动定员及工作制度结合 本项目劳动定员为 5 人，每年工作300 天，每班工作 8 小时，一班制。 5 、工程进度 项目建设周期 2 个月，预计于 2025 年 3 月完成工程建设并投入运营。 6 、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要是员工生活用水。 本项目职工人员为 5 人，不设食堂，生活用水量按《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）规定的 80L/（人·d），则生活用水量为 0.4m³ /d ，120t/a（工作天数按 300 天计），由市政供水管网提供。 本项目设备及车辆不在厂区内清洗，本项目收购来的报废农机运至拆解 车间内暂存，车间地面不用水冲洗，地面如有油渍，采用抹布/拖布擦干，废 |  |  |  |  |

|  | 抹布/拖布作为危险废物暂存在危险废物贮存库，由有资质单位处理。 本项目无生产用水。 ②排水 本项目主要为员工生活污水。无生产废水产生，无地面清洗废水。 本项目生活污水按生活用水量的 80%计，则生活污水排放量为 0.32m³/d， 96t/a 。设防渗旱厕供员工使用，定期清掏作农肥。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ③水平衡 0.08 市政管网 0.32 0.32 0.4 —一 生活用水 防渗旱厕 一 | 定期清 掏，用作 农家肥 |
|  | 图 2-1 本项目水平衡图 ④雨水 大庆市地区暴雨强度公式： q=1820×（1+0.91×lgP）/（t+8.3）0.77 式中：q —设计暴雨强度（L/（s·ha））； P—设计重现期（a）； t—设计降雨历时（ min）。 初期雨水量计算公式： Qy=Ψ·q ·F 式中：Qy —雨水流量(L/s)； Ψ—径流系数； q —暴雨强度（L/（s·ha））； F—汇水面积（ m2） 其中，设计重现期 P 取 2 年，设计降雨历时 t 取 15min，径流系数取 0.9， 汇水面积为 1910m2 ，经计算 ，雨水流量 Qy 为 35.3L/s ，则初期雨水量为 35.3×15×60÷1000=31.77m3。 项目采用雨污分流制，初期雨水进入初期雨水池，降雨初期，雨水经过 厂区内雨水收收集管进入初期雨水池，初期雨水收集池设置电动闸门，15min 后自动关闭进水闸。本项目新建 1 座初期雨水池有效容积为 35m3 ，容积满足 要求。 |  |

|  | （3）供电 本项目用电由当地市政电网提供。 （4）供热 本项目生产不用热，冬季办公室、生产车间采用电取暖。 7 、平面布置及周边情况 本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇新古街道，租用租用林甸县兴海 肉业食品有限公司空地建设（租赁合同见附件 4），林甸县兴海肉业食品有限 公司总占地面积为 14198.32m2 ，本项目租用其中 2500 ㎡空地，用地性质为工 业用地。本项目东侧为林甸兴海肉业有限公司空置库房（库房自建成后未使 用，未存放设备、原辅材料、产品等，该公司屠宰车间距离本项目东南侧约 550m），东侧距离创造一队约 1.5km ，项目北侧为空地，项目西侧为空地， 项目南侧为林甸公路管理站闲置厂房。 本项目空地新建，拆解车间位于厂区中部，北侧为办公区和接待区，北 侧为拆解后物料存储区，危险废物贮存库位于拆解车间内南侧，雨水收集池 位于厂区西北侧，利用厂区坡降收集雨水。厂区平面布置合理。地理位置示 意图附图 1 ，厂区平面布置图见附图 6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 1 、施工期工艺流程及产污节点 施工期主要污染物包括施工期扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机 械设备噪声及固体废物等。施工期工艺流程及产排污节点见图 2-2。 工艺流程及产排污节点图： 图 2-2 施工期工艺流程及产污节点图 |

|  | 2 、运营期工艺流程及主要产污环节： 图 2-3 运营期工艺流程及产排污节点图 工艺流程： 本项目为农机拆解项目，一般而言，拆解工艺有“非破坏性拆解 ”、“准 破坏性拆解 ”、“破坏性拆解 ”之分，本项目为准破坏性拆解。绝大多数农 机经长年使用报废后，零件的回收价值已不大；另一方面，本项目拆解工艺 不考虑零件回收问题；根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程 度，综合利用等离子切割、各种手工、电动拆解工具进行拆解 ”。 ①农机入厂 本项目主要拆解联合收割机及拖拉机。项目废农机由用户对其先行清理， 去除机械外部的非原机所属的覆盖物（如泥土等），再送至本项目进行拆解， 因此项目农机不需清洗。用户报废农机入厂后，办理农机回收证明手续、双 方与农机合影留证，录入回收监管系统。待拆解农机暂存在待拆解区，与其 他废物分开存储，准备进行拆解工作。项目农机进场后直接进行拆解，不进 行露天停放，不单独设置停车坪。 检查报废农业机械发动机、散热器、变速器、差速器、油箱、液罐等总 成部件的密封情况。对出现泄漏的地方，将油桶置于泄露处下方或封住泄漏 处，防止大量泄露到地面，地面如有油渍，采用抹布/拖布擦干，废抹布/拖布 作为危险废物暂存在危险废物贮存库，由有资质单位处理。 对报废农业机械主要信息进行登记并拍照，并在机身醒目位置贴上唯一 |
| --- | --- |

|  | 性标识。主要信息包括：机主(单位或个人)名称、证件号码、牌照号码、品牌 型号、机身颜色、车架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等。 拆解前存储：拖拉机长宽一般为 3*1.35m ， 占地面积为 4.05m2 ，收割机 长宽一般为 3.95*2.3m ，占地面积为 9m2 ，水稻插秧机长宽一般为 2.35*1.7m， 占地面积为 4m2 。本项目报废农机暂存区 760m2 ，正常情况可存储 10 台拖拉 机（占地面积约 44m2 ）、30 台收割机（占地面积 300m2 ）、10 台插秧机（占 地面积 48m2），共计 50 台报废农机，拆解车间待拆解区可满足报废农机暂存 要求，无须单独设置停车坪，不进行露天停放。 ②拆解前预处理 在正式拆解前，拆下蓄电池，放净发动机、变速箱总成的内燃机油；油 箱中如有残余燃油，放净回收，然后拆下油箱。预处理收集的废液应分类收 集，废液应排放干净、无积液，因此预处理是为了保证安全拆解、防止污染， 其中蓄电池仅拆下，不进行拆解。收集废燃油等废液：在室内拆解预处理平 台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。本项目采取密封真空抽排工 艺抽排汽车中各类液体，抽液吸盘吸住液箱底部，内置防爆钻头开孔，气动 真空抽排系统抽排液体；抽排过程中保持设备密闭，抽排完毕后人工用塑料 塞塞住开孔。 ③总成拆除 拆下发动机、变速箱、转向器、前后桥等总成，并按《报废农业机械回 收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）对以上总成通过使用鹰嘴钳和切割机进 行液压毁形、切割解体，确保拆解后不可修复。在销毁过程中，每个环节保 留 10s 以上视频资料或解体销毁前、中、后各照片 1 张。从结构复杂性与操纵 舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故 需拆解的总成数量较少。 ④机架解体 对拆除总成后的整体机架进行解体，机架拆解以能对拆解物进行粗略归 类为原则，并进行留证。拆除各类滤清器、玻璃、进排气管、电气设备、轮 胎履带等行走装置、含金属铜、铝、铁等能有效回收的部件、各种塑料件、 橡胶制品部件、拆解有关总成和其他零部件。 视局部结构与可拆性的差异，分别用等离子切割、小型工具进行解体； |
| --- | --- |

|  | 对尺寸较大或较占空间的拆解件，用切割机切断。 ⑤拆解物归类和存储 对以上拆解物进行初步分类存放，定期出售给废旧物资回收公司。拆解 物主要为废旧钢材（钢、铸钢）、废铜铝等有色金属、橡胶（主要是废履带 橡胶板、轮胎）、塑料类、碎电线、玻璃钢、电子电器产品/元器件等。 （二）主要污染工序 根据本项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见下 表。 表 2-5 主要污染源及污染因子识别 类型; 污染工序; 主要污染物; 治理措施. 运 营 期; 废气; 等离子切 割; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m 高 排气筒. 回收废油 液; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m 高 排气筒. 回收废铅 酸蓄电池; 硫酸雾; 集气罩+活性炭吸附+15m 高 排气筒. 废水; 员工生活; 生活污水; 设防渗旱厕，定期清掏制农 家肥。. 噪声; 设备运行; Leq; 采用低噪音设备、隔声、消 声、基础做减振等措施. 固体 废物; 职工生活; 生活垃圾; 交环卫部门统一处理. 拆解车间; 玻璃、废旧轮胎、塑料、密封 胶条、金属类一般固废; 外售给废旧资源回收公司. 电子电器产品/元器件; 交由有废电器资质企业拆 解，不自行拆解. 废油液、废铅酸蓄电池、含油 抹布、手套等危险废物; 交有资质单位处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用林甸县兴海肉业食品有限公司空地建设（租赁合同见附件 4）， 用地性质为工业用地。本项目东侧为林甸兴海肉业有限公司空置库房，项目 北侧为空地，项目西侧为空地，项目南侧为林甸公路管理站闲置厂房。根据 调查，项目东侧林甸兴海肉业有限公司库房已闲置，未进行过肉类加工生产， 目前为空置建筑，库房内未残留设备、原辅材料、产品等。该公司屠宰车间 距离本项目东南侧约 550m ，不在其防护距离内。 本项目空地新建，无原有环境污染问题。 |

49

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《2023 年大庆市生态环境状况公报》，2023 年，大庆市共进行了 365 天有 效环境空气质量自动监测，其中：全年环境空气质量优良天数为 332 天，优良天数 比例为 91.0%。 2023 年环境空气质量为 6 个监测项 目，执行标准为《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单，评价方法为环境空气质量指数（AQI）技术规定（HJ633 -2012）。 2023 年，大庆市城区环境空气中二氧化硫年均浓度为 6 微克/立方米， 日均值 浓度范围为 3～15 微克/立方米，优于国家环境空气质量一级标准限值；二氧化氮年 均浓度为 17 微克/立方米，日均值浓度范围为 5～48 微克/立方米，优于国家环境空 气质量一级标准限值；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为 41 微克/立方米，日均值 浓度范围为 7～252 微克/立方米，优于国家环境空气质量二级标准限值；细颗粒物 （PM2.5）年均浓度为 26 微克/立方米，日均值浓度范围为 6～181 微克/立方米，优 于国家环境空气质量二级标准限值；一氧化碳 24 小时平均浓度第 95 百分位数为 0.8 毫克/立方米，24 小时平均浓度范围为 0.2～1.5 毫克/立方米,优于国家环境空气质量 |
| --- | --- |

|  | 一级标准限值；臭氧日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数为 116 微克/立方米， 日 最大 8 小时平均浓度范围为 24～190 微克/立方米，优于国家环境空气质量二级标准 限值。 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，本项目所在区域处于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物监测 黑龙江永青环保科技有限公司于 2024 年 7 月 22 日-7 月 24 日对厂址非甲烷总烃 进行监测，2025年1月 15 日-10 月 17 日对厂址及厂址下风向处 TSP 进行监测，采 样及分析按照规定的方法进行。监测点位基本信息见表 3-1，监测结果统计见表 3-2。 表 3-1 特征污染物补充监测点位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点 名称 |  | 监测点经纬度 |  |  |  | 监测 因子 |  | 监测时段 | 相对 厂址 方位 | 相对 厂界 距离 /m |
|  |  |  | 东经 |  | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂址（1#） |  | E124 °49 ′ 43.209 ″ |  | N47 °09 ′ 33.166 ″ |  | 非甲烷总 烃 |  | 非甲烷总烃测小 时均值 | / | 0 |
|  | 厂址下风 向（2#） |  | E124 °49 ′ 41.474 ″ |  | N46 °09 ′ 33.325 ″ |  |  |  |  | 西北 侧 | 20 |
|  | 厂址（1#） |  | E124 °49 ′ 43.209 ″ |  | N47 °09 ′ 33.166 ″ |  | TSP |  | 24 小时均值 | / | 0 |
|  | 厂址下风 向（2#） |  | E124 °49 ′ 41.474 ″ |  | N46 °09 ′ 33.325 ″ |  |  |  |  | 西北 侧 | 20 |
|  | 表 3-2 监测结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测点 位 | 监测日期 |  | 采样时 间 |  | 非甲烷总烃 （mg/ m3） |  | 执行标准 |  |  |  |
|  | 厂址 | 2024 年 7 月 22 日 |  | 02:00 |  | 0.87 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 2.0mg/ m³ |  |  |  |
|  |  |  |  | 08:00 |  | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14:00 |  | 0.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20:00 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 年 7 月 23 日 |  | 02:00 |  | 0.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08:00 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14:00 |  | 0.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20:00 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 年 7 月 24 日 |  | 02:00 |  | 0.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08:00 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14:00 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20:00 |  | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  | 厂址下 | 2024 年 7 月 |  | 02:00 |  | 0.76 |  |  |  |  |  |

|  | 风向; 15 日; 08:00; 0.81. 14:00; 0.79. 20:00; 0.84. 2024 年 7 月 16 日; 02:00; 0.72. 08:00; 0.77. 14:00; 0.82. 20:00; 0.74. 2024 年 7 月 17 日; 02:00; 0.76. 08:00; 0.83. 14:00; 0.80. 20:00; 0.78. 监测点 位; 监测日期; 采样时 间; TSP ( μg/ m3）; 执行标准. 厂址; 2025年1月 15 日; 24 小时 均值; 98; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 及其修改单中二级标准. 2025年1月 16 日; 24 小时 均值; 101. 2025年1月 17 日; 24 小时 均值; 86. 厂址下 风向; 2025年1月 15 日; 24 小时 均值; 100. 2025年1月 16 日; 24 小时 均值; 102. 2025年1月 17 日; 24 小时 均值; 88. 项目区域环境空气中的非甲烷总烃小时浓度均满足《大气污染物综合排放详解》 中 2.0mg/m3 标准值，TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单 中二级标准中 300μg/m3 标准值，区域环境空气质量总体良好。 综上所述，本项目所在环境空气质量满足环境空气二类功能区要求，项目所在 环境区域为达标区。 2 、水环境质量现状 林甸县共有城南、城北、中部三大排水涝区。林甸县中部涝区是我省西部地区 较大涝区之一。涝区位于林甸县中部，东面和北面为双阳河，西面为九道沟（乌裕 尔河），南为南部涝区，全区面积为 1280 km2 。中部涝区中心为林甸县城所在地， 区内有林甸镇和宏伟乡的全部，红旗镇、三合乡、四合乡、东兴乡、四季青镇等乡 镇的部分村屯，此外，还有巨浪牧场、县良农场、新兴马场、军马场及育苇场等。 林甸县地势低平，东北略高，地形缓缓向西南倾斜，自然坡降为 1/3000 左右，海拔 高程在 175m～154m之间，呈缓状大平原，小地形较为复杂，平原分布有碟形洼地， |
| --- | --- |

|  | 闭塞的锅底坑，境内无丘陵，南部草原受风沙影响形成起伏的条状沙丘。涝区排水 干渠均以水田和旱田为主。流域内植被保护良好，水土流失不严重。 涝区自六十年代兴建至今，已形成的骨干排水沟道 15 条，其中排水总干 1 条， 长 10.6km；干沟 3 条，长 79.44km；支沟 11 条，长 197.92km 。现有建筑物 208 座， 其中支干以上排水沟交叉桥（涵）208 座，包括：公路桥 25 座，农道桥 153 座，公 路涵 1 座，简易涵 27 座，交叉涵 2 座。涝区内排水干沟、支沟基本与等高线垂直方 向布置，承泄区为末端九道沟芦苇地。 本项目位于红旗镇，周边有三排一支干渠和二排干渠，中部涝区三排干是人工 开挖的渠道，承接林甸县中部涝区坡水和农田排水，属于松嫩平原盐碱地带，地势 低洼，排干沿线分布有村屯和大量耕地。二排干为人工开挖沟道，承接林甸县北部 涝区坡水和农田排水，属于松嫩平原盐碱地带，地势低洼，排水承泄区为双阳河， 排干沿线分布有村屯和大量耕地。 三排一支干渠和二排干渠起防洪排涝的作用，汇水流入总干渠。无水体功能区 划。 3 、声环境状况 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB15190-2014），本项目所在地为 2 类 声功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“2 类声环境功 能区 ”标准。 为进行项目运营后噪声环境影响预测，本项目委托黑龙江永青环保科技有限公 司于 2024 年 7 月 22 日-23 日对项目四周厂界进行噪声现状监测，监测频率为昼、夜 间各 1 次，共两天。监测结果见下表。 表 3-3 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测时间; 昼间; 监测时间; 夜间. 厂界东侧 1#; 2024.7.22; 9:14; 57; 22:14; 43. 厂界南侧 2#; 9:26; 54; 22:26; 46. 厂界西侧 3#; 9:38; 57; 22:35; 44. 厂界北侧 4#; 9:49; 53; 22:49; 44. 厂界东侧 1#; 2024.7.23; 10:21; 54; 22:04; 43. 厂界南侧 2#; 10:32; 53; 22:16; 46. 厂界西侧 3#; 10:43; 56; 22:31; 45. 厂界北侧 4#; 10:55; 58; 22:44; 45. |
| --- | --- |

|  | 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）表 1 2 类工业企业环境噪声排放限值; 60; 50. 厂界噪声监测点噪声监测值满足《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 2 类标准限值。 ## 4、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地 下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境 污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。故本 次评价结合厂区周边现有水井位置开展地下水现状监测，委托黑龙江永青环保科技 有限公司于 2024 年 7 月 22 日开展 1 次地下水背景值监测。 表 3-4 地下水监测点信息 编号; 布点位置; 监测指标; 监测种类. 1#; 厂区东侧地下水监测井 E124° .49 ′ 51.902 ″ ，N47°09 ′29.998 ″）; 地下水化学指标+ 常规监测指标; 监测水质. （2）监测因子 监测指标包括地下水化学指标，常规监测指标。 地下水化学指标：Na+ 、K+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、硫酸盐、氯化物，共 计 8 项； 常规监测指标：pH 、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、 铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、菌落总 数、总大肠菌群、石油类； （3）采样时间、频率 地下水取样监测 1 天，每天 1 次。 （4）评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 （5）监测结果 水质监测结果见下表。 表 3-5 地下水监测结果表 监测项目; 监测结果; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） 表 1 中Ⅲ类标准限值. 厂区东侧地下水监测井. 井深（m）; 80; /. |
| --- | --- |

|  | 水位（m）; 159.1; /. # K+（mg/L）; 2.45; /. Ca2+（mg/L）; 43.5; /. Na+（mg/L）; 33.4; /. # Mg2+（mg/L）; 25.2; /. # CO32-（mg/L）; 5L; /. # HCO3-（mg/L）; 247; /. 氯化物（Cl- ）（mg/L）; 45.2; # ≤250. 硫酸盐（SO42- ）（mg/L）; 26.9; # ≤250. pH（无量纲）; 7.7; # 6.5≤pH≤8.5. 总硬度（mg/L）; 218; # ≤450. 氨氮（mg/L）; 0.072; ≤0.50. 氰化物（mg/L）; 0.002L; ≤0.05. # 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; # ≤0.002. 耗氧量（mg/L）; 2.3; # ≤3.0. 氟化物（mg/L）; 0.367; ≤1.0. # 汞（mg/L）; 0.00004L; # ≤0.001. # 砷（mg/L）; 0.0003L; # ≤0.01. 镉（mg/L）; 0.001L; # ≤0.005. 六价铬（mg/L）; 0.004L; ≤0.05. 铁（mg/L）; 0.03L; # ≤0.3. 锰（mg/L）; 0.19; # ≤0.10. 铅（mg/L）; 0.010L; # ≤0.01. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.016L; # ≤1.00. 硝酸盐（mg/L）; 0.601; ≤20.0. 溶解性总固体（mg/L）; 467; ≤1000. 总大肠菌群(MPN/100mL); # ＜2; ≤3.0. 菌落总数（CFU/mL）; 23; # ≤100. 石油类（mg/L）; 0.01L; 《地表水环境质量标 准》（GB 3838-2002） 表 1 环境质量标准基 本项目标准限值Ⅲ类 # 标准 ≤0.05. # 苯（mg/L）; 0.0004L; # ≤10. # 甲苯（mg/L）; 0.0003L; # ≤700. 间+对二甲苯（mg/L）; 0.0005L; # ≤500. 邻二甲苯（mg/L）; 0.0002L. 苯乙烯（mg/L）; 0.0002L; # ≤20.0. 从上表可以看出，除锰超标外，地下水监测点位的其余监测因子均满足《地下 水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，锰超标的原因主要是原生地质构 造和原生土壤成分决定的，含水层锰元素富集所致。 ## 5、土壤环境 本项目采取严格的防渗措施，正常工况下不会发生土壤污染事故；但一旦防渗 层发生破损，有可能导致土壤污染。因此，结合污染源，本次引用了土壤现状调查 |
| --- | --- |

|  | 监测数据以留作背景值。 委托黑龙江永青环保科技有限公司于 2024 年 7 月 22 日开展 1 次土壤背景值监 测。 （1）监测点位 监测点位见表 3-6 ，监测点位图见附图。 表 3-6 项目土壤环境现状监测布点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 布点位置 |  | 类型 | 监测项目 |  |
|  | 厂址 内 | E124 °49 ′ 43.309 ″N47 ° 09 ′33.186 ″ |  | 表层样 | pH、石油烃（C6-C9 ）、石油烃（C10-C40 ）、砷、镉、 铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲 烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺 1,2-二氯乙烯、反 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二 氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯 乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、 1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4- 二氯苯、乙苯、苯乙烯、 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并 [ α]芘、苯并[ α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ α、 h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |  |
|  | （2）监测时间 取样监测 1 天，1 次采样。 （3）监测分析方法 采样分析方法按《土壤分析技术规范》规定的测定方法进行。 （4）评价标准 厂址内土壤背景值监测点位执行土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染源风 险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地 表 2 建设用地土壤污染源风险 筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地要求。 （5）监测及统计结果 表 3-7 土壤环境质量监测结果 单位:mg/kg(pH 无量纲） |  |  |  |  |  |
|  | 监测时间 监测项目 |  | 2024.7.22 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染源风险筛选值和管制 值（基本项目）筛选值 第二类用地 表 2 建设用地土壤污染源风险筛选值和管制 值（其他项目）筛选值 第二类用地 |
|  |  |  | 厂址内背景值监测点 1# （0-0.2m） |  |  |  |
|  | 镉（mg/kg） |  | 0.29 |  |  | 65 |
|  | 砷（mg/kg） |  | 3.96 |  |  | 60 |

|  | 铅（mg/kg） | 21.4 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | 0.5L | 5.7 |
|  | 铜（mg/kg） | 23 | 18000 |
|  | 镍（mg/kg） | 27 | 900 |
|  | 石油烃（C10-C40） （mg/kg） | 6L | 4500 |
|  | 石油烃（C6~C9） （mg/kg） | 0.04L | / |
|  | pH（无量纲) | 8.4 | / |
|  | 汞（mg/kg） | 0.017 | 38 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | 1.3×10-3L | 2.8 |
|  | 氯仿（mg/kg） | 1. 1×10-3L | 0.9 |
|  | 氯甲烷（mg/kg） | 1.0×10-3L | 37 |
|  | 1, 1-二氯乙烷 （mg/kg） | 1.2×10-3L | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 （mg/kg） | 1.3×10-3L | 5 |
|  | 1, 1-二氯乙烯 （mg/kg） | 1.0×10-3L | 66 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 （mg/kg） | 1.3×10-3L | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 （mg/kg） | 1.4×10-3L | 54 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | 1.5×10-3L | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 （mg/kg） | 1. 1×10-3L | 5 |
|  | 1, 1, 1,2-四氯乙烷 （mg/kg） | 1.2×10-3L | 10 |
|  | 1, 1,2,2-四氯乙烷 （mg/kg） | 1.2×10-3L | 6.8 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | 1.4×10-3L | 53 |
|  | 1, 1, 1-三氯乙烷 （mg/kg） | 1.3×10-3L | 840 |
|  | 1, 1,2-三氯乙烷 （mg/kg） | 1.2×10-3L | 2.8 |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | 1.2×10-3L | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 （mg/kg） | 1.2×10-3L | 0.5 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | 1.0×10-3L | 0.43 |
|  | 苯（mg/kg） | 1.9×10-3L | 4 |
|  | 氯苯（mg/kg） | 1.2×10-3L | 270 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | 1.5×10-3L | 560 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | 1.5×10-3L | 20 |
|  | 乙苯（mg/kg） | 1.2×10-3L | 28 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | 1. 1×10-3L | 1290 |
|  | 甲苯（mg/kg） | 1.3×10-3L | 1200 |
|  | 间+对二甲苯 （mg/kg） | 1.2×10-3L | 570 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | 1.2×10-3L | 640 |
|  | 硝基苯（mg/kg） | 0.09L | 76 |

|  | 苯胺（mg/kg）; 0. 1L; 260. 2-氯酚（mg/kg）; 0.04L; 2256. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 0. 1L; 15. 苯并[a]芘（mg/kg）; 0. 1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽 （mg/kg）; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽 （mg/kg）; 0. 1L; 151. 䓛（mg/kg）; 0. 1L; 1293. 二苯并[a ，h]蒽 （mg/kg）; 0. 1L; 1.5. 茚并[1,2,3-c ，d]芘 （mg/kg）; 0. 1L; 15. 萘（mg/kg）; 0.09L; 70. 注：1、土壤采样深度位于 0～0.2m； 2、土壤检测单位：（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1- 二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四 氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、 1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、 甲苯、 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）为 μg/kg，pH无量纲，其他为mg/kg。 厂址内土壤背景值监测点位执行土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染源风 险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地 表 2 建设用地土壤污染源风险 筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地要求。土壤环境质量状况较好。 6、生态环境 本项目租用现有林甸兴海肉业有限公司空地进行建设，为工业用地，且用地范 围内不涉及生态环境敏感区，无不良生态环境影响。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1、大气环境 本项目位于黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇新古街道，租用林甸兴海肉业有限公司 空地， 占地面积 2500 平方米，用地性质为工业用地，项目东侧为林甸兴海肉业有 限公司空置库房，南侧为林甸公路管理站空置厂房，西侧为空地，北侧为空地。本 项目厂界外 500m 范围内无大气环境敏感目标。不在国家法律、法规、规章和规划 确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基 本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 2、声环境 本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 |

|  | 地下水资源。 4、生态环境 本项目租用现有林甸兴海肉业有限公司空地进行建设，为工业用地，且用地范 围内不涉及生态环境敏感区。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、废气 本项目施工期颗粒物和生产过程排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准 排放限值要求；无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值； 厂址内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 排放标准限值。具体标准值见下表。 表 3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓 度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高 度; 二级; 监控点; 浓度. 施工 期; 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高 点; 1.0mg/m 3. 运营 期; 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/ h; 周界外浓度最高 点; 1.0mg/m 3. 非甲烷总 烃; 120mg/m3; 15m; 10kg/h; 周界外浓度最高 点; 4.0mg/m 3. 无组织非甲烷总烃厂房外（厂区内）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表 A.1 排放标准限值。 表 3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 标准名称; 污染物; 浓度限 值. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 —2019）; 非甲烷总 烃; 监控点处 1h 平均浓 度值; 10mg/ m3. 监控点处任意一处 浓度值; 30mg/ m3. |

59

|  | 2 、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 中标准 限值； 运 营期厂 界 噪 声执行《 工业企业 厂 界环境 噪声排放标准 》 （GB12348-2008）中 2 类标准。具体标准值见下表。 表 3-10 噪声排放标准值 评价时段; 标准; 类别; 单位; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声 排放标准》（GB12523-2011); -; dB(A); 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）; 2 类; dB(A); 60; 50. 3 、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量控制因子见下表。 表 3-11 总量控制 污染物名称; 核定排放量. 废气; 颗粒物; 0.000133t/a. 非甲烷总烃; 0.0001t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | ## 1、施工期环境空气污染防治措施 （1）在本项目施工过程中，作业场地应设置 1.8～2.5m 高围挡以减少扬尘 扩散，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；围挡对减少扬尘对环 境的污染有明显作用，当风速为 2.5m/s 时可使影响距离缩短 40%。 （2）定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场地洒水后，扬尘量将 降低 28%~75%，可大大减少其对环境的影响；加强粉状建材转运与使用的管理， 运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时 清扫、冲洗，减少粉尘污染对市容市貌的不良影响。 （3）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线 路应避开敏感点。施工场地出口设车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车 厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀 后循环使用。 （4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风 天气禁止土方工程。 （5）在施工场地设置专人管理建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置， 堆放场地应远离周围居民区，并避开居民区的上风向，必要时加盖苫布或洒水， 防止二次扬尘污染。 （6）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工 场地的环境。 （7）施工现场禁止以焚烧方式处理橡胶、塑料、垃圾，及其它产生有毒、 有害烟尘或恶臭气体的物质。 （8）建设单位应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求， 要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆 存应采取苫布覆盖、表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。 （9）施工车辆尾气为非连续排放，再经空气扩散后可使污染降到最低。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工废气对环境的影响将会 大大降低，施工场界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组 织排放监控浓度限值标准要求，对区域环境空气不会产生明显的扬尘影响。 ## 2、施工期地表水污染防治措施 |
| --- | --- |

|  | 为减小施工期对附近土壤、地表水的影响，施工期应采取以下治理措施： （1）建议建设单位委托施工单位分类收集施工废水和生活污水。 （2）施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工工地的施工废水经 沉淀处理达标后方用于场地抑尘，杜绝随意排放。 （3）施工人员生活污水中盥洗污水浇洒场地，用于降尘；现场设置防渗旱 厕，定期清掏堆肥； （4）场地排水沟、排水设施按规范设计，加强管理，保证通畅无阻。 ## 3、施工期噪声污染防治措施 为了使施工期场界噪声达标，建议采取以下减缓措施： （1）合理布局施工现场 施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积 声级过高风险；各高噪声机械置于地块较中间位置作业，尽量远离场界。 （2）合理安排施工时间 避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间， 制订施工计划时间。禁止夜间（22:00~6:00）施工，施工单位应征求、听取周围 群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督。 （3）降低设备声级 设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备 与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因 设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 （4）施工时采用降噪作业方式 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消 声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 （5）最大限度地降低人为噪音 不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬 卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少 鸣笛等。 （6）局部隔声降噪措施 在土石方等产生高噪声阶段进行一定的隔离和防护消声处理，如果产生噪 声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯等高噪声源 |
| --- | --- |

|  | 修建临时隔声间或安装隔声罩，以保证施工场界噪声达标。 （7）施工车辆管理 加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点 限制车辆鸣笛。 ## 4、施工期固体废物污染防治措施 （1）在施工现场，设置生活垃圾收集桶，对生活垃圾进行统一收集，由环 卫部门统一清运处理。 （2）建筑垃圾，可采用如下综合利用措施： 严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用：散落的砂浆、混凝土，尽量 回收利用，凝固的砂浆、混凝土可以作为再生骨料回收利用， 目前再生骨料制 作的混凝土一般用作基础、路面和非承重结构的低强度混凝土，通过选择和严 格控制配合比和再生骨料的掺合量，也可达到适用于承重结构混凝土要求。废 混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地面垫层 等；碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地面垫层等的 材料。剩余建筑垃圾由施工单位清理外运至指定地点处置，不得随意丢弃。 （3）施工开挖的弃渣土及时清运，不在现场堆存。 5、生态环境保护措施 本项目位于大庆市林甸县红旗镇永胜村，租用林甸兴海肉业有限公司空地， 为工业用地，不会对周围生态环境产生影响。 根据黑龙江省防沙治沙工作领导小组《关于印发<关于贯彻落实《沙化土地 封禁保护修复制度方案》的实施意见>的通知》，大庆市让胡路区、红岗区、大 同区、肇源县、杜蒙县属于沙化土地所在县（区）。本项目位于大庆市林甸县， 不属于沙化土地所在县（区）。 项目施工期采取以下措施： （1）建设项目施工结束后，场地进行平整。 （2）保护建设项目厂区四周现有植被，加强管护和保护力度，杜绝出现边 治理边破坏现象。 （3）项目建设过程中还应加强厂区道路的硬化，消除裸露地面，防止沙尘 的产生。。 ### 施工期的环境影响是短暂的，采取以上污染防治措施，本项目在建设施工 |
| --- | --- |

|  | 期对周围环境所产生的污染影响可控。当施工结束后，上述对环境的污染影响 可得到消除。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 、废气 本项目运营期废气为切割产生的切割粉尘及预处理过程废矿物油抽取和暂 存过程中产生的非甲烷总烃。本项目不进行废蓄电池拆解，正常贮存过程情况 下无废气产生。 （1）切割工序产生的粉尘：本项目仅在对车体分（占钢材总量的 5%）进 行肢解时对较难拆卸部分采用等离子切割。切割过程农机被切割位置的受热金 属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中，金属 离子在空气中随即冷却形成颗粒物，因此而产生的切割烟尘环境影响较大。根 据被切割件的性质特点，本项目切割烟尘主要成份为金属颗粒物(Fe2O3 、FeO2 、 MnO2 、SiO2 )等。 由工程分析可知，废钢材总量为 2280 t/a，则其剪切量（占 95%）为 2166t/a， 等离子割量（占 5%）为 114t/a ，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产 排污系数手册》“42 废弃资源综合利用行业系数手册-4210 金属废料及碎屑加 工处理行业 ”，剪切产污系数（无组织）为 7.2g/t 原料，切割产污系数（无组 织）为 1.0g/t 原料，则切割烟尘产生量为 0.0157t/a ，本项目每天切割约 4h ， 则废钢切割粉尘产生速率 0.0131kg/h 。企业在切割工序切割工作区上方 1m 处 设置集气罩对产生的粉尘进行收集，风机风量 2000m3/h ，本项目集气罩集气效 率约为 85% ，粉尘经布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA001）排放，处理 效 率 99% ， 则 经 处 理 后 粉 尘 排 放 量 0.000133t/a ， 为 粉 尘 排 放 速 率 为 0.000111kg/h、排放浓度为 0.0555mg/m³ , 排放速率及浓度满足《大气污染物综 合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩建项目二级排放标准。 未捕集粉尘：项目集气罩集气效率为 85% ，则有 15%切割粉尘未被捕集， 该部分产生量为 0.02355t/a ，以无组织形式排放，采取加强车间通风处理。 （2）预处理过程废矿物油抽取和暂存过程中产生的非甲烷总烃：农机拆解 收集的废矿物油包括燃油（柴油、汽油）、机油、液压油、润滑油、制动液等 各种液体，除了燃油外，其他油液主要对发电机等机械设备起到润滑、清洁、 密封、减磨、防锈等作用，相对于燃油而言稳定性较强，有较强的氧化稳定性、 热稳定性以及低挥发性，拆解回收过程中基本不产生废气。 |

|  | 项目报废农机具在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件， 收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液量很少。项目废油液抽取前和 抽取后均在密闭容器内封存，可能产生的非甲烷总烃废气的环节主要为排空油 液的过程中油液的挥发。 本项目参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）之“表 5 ”中规定 的 A 类地区，平均输转损耗率为 0.01%、灌桶损耗率为 0.01%，项目废油采用密 闭桶承转，因此储存时基本无废气产生。根据建设单位提供资料，报废农机残 余柴油量约为 2kg/辆、机油 2kg/辆。项目年拆解报废农机 800 辆，则残余柴油 收集量 1.6t/a 、残余机油收集量 1.6t/a 。项目废油液的抽取中转量约为 3.2t/a ， 则废油液挥发产生的非甲烷总烃量约为 3.2t/a×（0.01%+0.01%）=0.00064t/a。 抽油液工段与危险废物贮存库共用 1 套设置集气装置，收集的废气经 1 套 活性碳吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放（DA002），集气罩收集效率 85%， 风量 2000m3/h，集气罩收集后的废气经活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气 筒排放（活性炭吸附装置处理效率为80%，排气筒编号DA002），则项目非甲烷 总烃有组织排放量为 0.0001t/a，类比同类企业，平均每辆车的残油抽取时间 大概持续约 5 分钟，根据本项目拆解周期特点，每天拆解 2-3 台设备，按最多 3 台设备计算污染物小时排放的最大量，即抽油时间 15min/d（75h/a），排放 速率为 0.00133kg/h，排放浓度为 0.667mg/m³。 未被收集的有机废气以无组织形式排出室外，无组织非甲烷总烃排放量为 0.00096t/a。 废气污染物排放量核算见下表。 表 4-1 项目废气产排情况一览表 工 序 / 生 产 线; 污 染 物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排 放 时 间 h. 核 算 方 法; 产生 量 t/a; 产生 速率 kg/h; 产生 浓度 mg/ m3; 工艺; 收 集 效 率 %; 处 理 效 率 %; 排 放 形 式; 废 气 排 放 量 m3 /h; 排放 量 t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度 mg/ m3. 预 处 理; 非 甲 烷; 产 物 系; 0.00 64; 0.00 85; 4.25; 抽油液 工段与 危险废; 85; 80; 有 组 织; 200 0; 0.0001; 0.0013 3; 0.66 7; 75. |
| --- | --- |

|  | 工 序 | 总 烃 |  | 数 法 |  |  |  |  |  | 物贮存 库共用 1 套设置 集气装 置，收集 的废气 经 1 套 活性碳 吸附装 置处理 后由 15m 高 排气筒 排放 （DA00 2） |  |  |  | 无 组 织 | — | 0.0009 6 |  | - |  | — |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗 粒 物 |  | 类 比 法 | 0.01 57 | 0.01 31 |  | 6.55 |  | 拆解区 切割工 段设置 集气罩， 收集的 废气经 1 套布袋 除尘器 处理后 由 15m 高排气 筒排放 （DA00 1） |  | 85 | 99 | 有 组 织 | 200 0 | 0.0001 33 |  | 0.0001 11 |  | 0.05 55 |  | 120 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 组 织 | — | 0.0023 55 |  | - |  | — |  |  |
|  | 表 4-2 项目拟建排污口基本情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 |  | 名称 |  |  |  | 编号 |  | 类型 |  | 地理坐标 |  |  |  |  |  | 高度 |  | 排气筒 内径 |  | 温度 |  |
|  | 1 |  | 拆解车间切割 废气排气筒 |  |  |  | DA001 |  | 一般排 污口 |  | E124 °49 ′42.03 6 ″ ，N47 °09 ′32.3 89 ″ |  |  |  |  |  | 15m |  | 0.2m |  | 20℃ |  |
|  | 2 |  | 有机废气排气 筒 |  |  |  | DA002 |  | 一般排 污口 |  | E124 °49 ′42.02 5 ″ ，N47 °09 ′32.3 44 ″ |  |  |  |  |  | 15m |  | 0.2m |  | 20℃ |  |
|  | 本项目采取措施后，颗粒物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限 值要求； 厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 限值要求，项目建成后对周围大气环境影响 较小。 （3）非正常工况分析 污染物非正常排放情况为废气处理系统发生故障或未及时更换部件，治理 效率下降，以及废电池破损工况，根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》 （HJ519-2009）及经验系数，酸蓄电池内电解液的含量为 10%～20%（本环评 以 20%计），废铅酸蓄电池自然破损发生的概率较低，约 0.1%，每吨电解液每 小时挥发产生硫酸雾 0.02kg ，本项目最大存储量为 1t ，硫酸雾最大产生量为 0.004kg/h，由集气罩收集后经活性碳吸附装置处理后由 15m 高排气筒（DA002） 排放。本项目非正常工况还有除尘器故障或换袋、活性炭吸附失效，除尘效率 降至 0% ，吸附效率降至 0% ，如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员 对设备进行检查和维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件 再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。 表 4-3 污染源非正常排放量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染 源 | 非正常 排放原 因 | 治理 效率 （%） | 污染物 | 非正常 排放量 （kg） | 非正常排 放浓度 （mg/m3） | 持续 时间 | 年发 生频 次/次 | 应对措 施 |
|  | DA002 | 布袋除 尘器故 障 | 0 | 颗粒物 | 0.0131 | 6.55 | ＜1h | ≤1 次 | 定期进 行设备 维护，当 工艺废 气处理 装置出 现故障 时停止 生产进 行检修 |
|  |  | 活性炭 吸附装 置故障 | 0 | 非甲烷总 烃 | 0.0085 | 4.25 | ＜1h | ≤1 次 |  |
|  |  | 电池破 损情况 | 90 | 硫酸雾 | 0.0004 | 0.2 | ＜1h | ≤1 次 | 装卸、搬 运 时应轻 装 轻卸 |
|  | 由上表可见，非正常情况下，DA001 排放的颗粒物排放速率不能满足《大 气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 表 2 中限值标准，污染物排放量增 大，可能对周边环境产生一定影响。 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 期检查布袋除尘器是否存在破损情况；检查活性碳饱和状态（两碗清水中加入 等量的黄药或甲基蓝，在一碗中加入碳，过一会儿，对比两碗水的颜色。如果 装有活性碳的那碗水颜色变浅，说明活性活性碳没有饱和）；加强日常监测， 发现处理效率下降，及时更换吸附剂活性碳和除尘袋，确保废气处理设施正常 运行。一旦废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相 应停止生产，直至废气处理设备正常运行。废电池装卸、搬运时应轻装轻卸， 避免电池破损。 （4）治理措施可行性技术分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废旧资源加工工业》中拆解切割废 气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表中要求切割产生的 有组织废气污染防治措施为布袋除尘+排气筒，本项目采用布袋除尘器，处理后 可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，非甲烷总烃 产生量较少，经集气罩收集由活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放， 排放浓度远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高排放浓 度。《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》中要求预处理平台 设置活性炭吸附装置，其他拆解工序设置布袋除尘设施，本项目污染防治措施 可满足要求。 表 4-4 环保措施可行性技术表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产单元或设施 废气 |  | 《排污许可证申请 与核发技术规范 废 弃资源加工工业》 (HJ1034-2019)中（参 照非机动车）推荐可 行性措施 | 本项目采取的措施 | 可行性 |
|  | 拆解 过程 | 拆解废气 | 布袋除尘器 | 拆解区切割工段设置集气罩， 收集的废气经 1 套布袋除尘器 处理后由 15m 高排气筒排放 （DA001） | 可行 |
|  |  | 非甲烷总 烃废气 | 活性碳吸附装置 | 抽油液工段与危险废物贮存库 共用 1 套设置集气装置，收集 的废气经 1 套活性碳吸附装置 处理后由 15m 高排气筒排放 （DA002） | 可行 |
|  | 对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》 (HJ1034-2019) 中（参照非机动车）中推荐的污染防治设施可行性技术，本项目采取的措施均 为该规范中推荐的可行性措施。同时，根据以上分析可知，项目采取的措施是 |  |  |  |  |

|  | 可行的。为确保措施可行性，提出以下建议： a）污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备 维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地环境主管部门。 b）污染治理设施运行应在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求， 定期对设备、电气、 自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠 运行。 c）污染防治设施检修期间，排污单位相应排污设施应停止运行，并向生态 环境主管部门提交污染治理设施检维修计划，检修计划应至少包括检维修的起 始时间、情形描述、预计结束时间、拟采取的应对措施等内容。 （5）废气监测计划 环境监测的目的是及时、准确、全面反映企业环境保护设施运行状况及 存在的问题，为环境管理、污染源控制提供科学依据。 本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017） 和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(H1034-2019)制定， 具体监测计划见下表。 表 4-5 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒 （DA001）; 颗粒物; 1 次/年; 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297 -1996）表 2 二级排 放浓度限值. 排气筒 （DA002）; 非甲烷总烃; 1 次/年. 硫酸雾; 有破损电 池时. 厂界; 颗粒物、非甲烷 总烃; 1 次/年; 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297 -1996）表 2 二级排 放浓度限值. 拆解车间外 监控点; 非甲烷总烃; 1 次/年; 《挥发性有机物无组 织排放控制标准》 (GB37822-2019). 若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质 的环境监测单位进行监测。 （6）结论 综上，本项目采取措施可行，采取措施后，颗粒物、非甲烷总烃均满足《大 气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物排放限值中无 组织排放监控浓度限值要求；厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排 |
| --- | --- |

|  | 放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 限值要求，项目建成后对周围 大气环境影响较小。 2 、废水 本项目生活污水按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为 0.32m3/d， 96t/a 。设防渗旱厕供员工使用，定期清掏作农肥。 本项目运行期无生产废水产生，本项目车辆不在厂区内清洗，无地面清洗 废水。 本项目厂区均为室内，雨水自然坡降进入厂区雨水收集池，经现有雨排系 统排出厂区外。 ### 综上，本项目对地表水环境影响可接受。 3 、噪声 （1）噪声影响分析 本项目噪声污染源主要为铲车、叉车、电钻、等离子切割机、轮胎拆装机、 报废汽车废油液抽取机、风机等设备产生的噪声，类比其它同类项目声功率 65~ 90dB(A)。 本项目噪声污染源通过选用低噪声设备、建筑隔声、减振等措施对噪声进 行控制。 表 4-6 噪声污染源源强核算结果及相关参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工序 /生 产线 | 噪声源 | 声源 类型 | 噪声声源 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续 时间 （h） |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 噪声值 dB（A） | 工艺 | 降噪 效果 | 核算方 法 | 噪声值 dB（A） |  |
|  | 拆解 车间 | 铲车 | 频发 | 类比法 | 65-75 | 产生 噪声 的设 备基 础安 装减 振垫， 建筑 隔声 | -20 | 类比法 | 45-55 | 2400 |
|  |  | 叉车 | 频发 | 类比法 | 65-75 |  | -20 | 类比法 | 45-55 | 2400 |
|  |  | 电钻 | 频发 | 类比法 | 80-90 |  | -20 | 类比法 | 60-70 | 2400 |
|  |  | 等离子 切割机 | 频发 | 类比法 | 80-90 |  | -20 | 类比法 | 60-70 | 2400 |
|  |  | 轮胎拆 装机 | 频发 | 类比法 | 70-80 |  | -20 | 类比法 | 50-60 | 2400 |
|  |  | 报废汽 车废油 液抽取 机 | 频发 | 类比法 | 75-85 |  | -20 | 类比法 | 55-65 | 2400 |
|  |  | 风机 | 频发 | 类比法 | 75-85 |  | -20 | 类比法 | 65-75 | 2400 |
|  |  | 风机 | 频发 | 类比法 | 75-85 |  | -20 | 类比法 | 65-75 | 2400 |

|  | 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中点声源衰减公 式（只考虑距离衰减，不考虑其他因素）： LP (r) = LP (r0 ) - 20lg（r / r0） 式中：L(r0)——参考位置 r0 处声级； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 及根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中点声源噪声 值的叠加公式： 式中：LPli(T)——厂界 N 个声源的叠加声压级，dB（A）； LPlij——厂区内各声源的声压级，dB（A）； N——厂区内声源总数。 本项目设备减震可降噪约10dB（A），厂界隔声可降噪约10dB（A）。 各噪声源至本项目厂界的贡献值预测结果分析见表 4-7。 表 4-7 项目各厂界声环境影响预测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声源 | 距东 厂界 距离 （m） | 东厂界 贡献声 压级 dB （A） | 距 南 厂 界 距 离 （m） | 南 厂 界 贡 献 声 压 级 dB （A） | 距 西 厂 界 距 离 （m） | 西 厂 界 贡 献 声 压 级 dB（A） | 距 北 厂 界 距 离 （m） | 北 厂 界 贡 献 声 压 级 dB（A） |
|  | 拆解车间 | 37.5 | 37.96 | 21.5 | 42.80 | 22.5 | 42.40 | 25 | 41.49 |
|  | 现状噪声背景 值（昼间） | 57 |  | 54 |  | 57 |  | 53 |  |
|  | 现状噪声背景 值（夜间） | 43 |  | 46 |  | 44 |  | 44 |  |
|  | 厂界噪声预测 值（昼间） | 57.05 |  | 54.32 |  | 57.15 |  | 53.3 |  |
|  | 厂界噪声预测 值（夜间） | 44.18 |  | 47.7 |  | 46.28 |  | 45.93 |  |
|  | 项目区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准。由表 4-7 可知，采取措施后各发声设备的噪声经距离衰减到厂界 噪声贡献值在 37.96-42.80dB(A)之间，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准要求，项目对周围声环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 影响可接受。 （2）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)要求，落实运营期自 行监测计划，项目噪声监测计划见表 4-8。 表 4-8 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; 等效 A 声 级; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放 限值的 2 类标准. （3）噪声污染防治措施 为进一步减小本项目噪声对周围环境产生的影响，环评提出以下噪声防治 要求： ①车间合理布局，高噪声设备安装时采用减振垫，厂房隔声； ②禁止露天作业，拆解加工过程在封闭式车间内进行，生产车间配备完好 的门窗，生产时关闭门窗； ③抽油机、等离子切割机、轮胎拆装机等高噪声设备采取基础减震措，降 噪效果可达到 10-15dB(A)，风机采取隔声措施，降噪效果可达到 15-20dB(A)； ④加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产 生。 （4）结论 厂界噪声评价结果表明，采取措施后各发声设备的噪声经距离衰减到厂界 噪声贡献值在 37.96-42.80dB(A)之间，与厂界噪声背景值叠加后噪声值满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 2 类标准限值（昼间 60dB(A)、夜 间 50dB(A)）要求，故不会对声环境产生明显影响。 4 、固体废物 项目拆解产物为废油液（废润滑油、废机油）、制冷剂、废电池、电子电 器产品/元器件、玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类、燃料罐、液压油 管、催化器、废活性炭、含油抹布、拖布和手套等。 （1）一般固体废物 ①生活垃圾 本项目员工为 5 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人 ·天计，则生活垃圾产 |
| --- | --- |

|  | 生量为 2.5kg/d（0.75t/a）。暂存在防风、防雨、防渗的生活垃圾收集箱，由 环卫部门统一进行外运处理。 ②电子电器产品/元器件 主要传感器、摄像头、喇叭、指示灯、电路板（不拆解）及模块、控制器、 开关、风扇、线束、电机、仪表、继电器、显示器、遥控器、路由器、激光雷 达、电磁阀、液压多路阀等，本项目不再进一步拆解，不属于危险废物，年产 生量 20.8t，暂存在拆解后物料储存区设置的货架分类存放，由专业企业进行拆 检、回收处理利用。 ③玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类 玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类共计为 2354t/a ，分类暂存在拆 解后物料储存区设置的货架，暂存后外售给废旧资源回收公司。 ### 表 4-9 一般固体废物一览表 序 号; 名称; 编码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式和去向. 1; 生活垃圾; /; 0.75; 防风、防雨、防渗的垃圾箱，由环卫 部门统一进行外运处理. 2; 电子电器产品/ 元器件; 421-001-14; 20.8; 暂存在拆解后物料储存区分类存放， 由专业企业进行拆检、回收处理利用. 3; 玻璃、废旧轮 胎、塑料、密封 胶条、金属类; /; 2354; 分类暂存在拆解后物料储存区，暂存 后外售给废旧资源回收公司. （2）危险废物 ①燃料罐 燃料罐产生量约 16t/a ，属于《国家危险废物名录》(2021 版) 中“HW08 废矿物油与含矿物油废物 ”，中的“ 900-249-08 其他生产、销售、使用过程 中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 ”，暂存于 1#其他危险废物暂存 区，放置在货架上，由有资质单位处理。 ②废油液 主要为废润滑油、废机油，产生的废油液约 4.8t/a，根据 《国家危险废 物名录》 (2021 版)，项目产生废油液属于“HW08 (900-199-08)内燃机、汽车、 轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥 ”，经分类收集后暂存于 3#废矿物 油暂存区塑料桶内，由有资质单位处理。 ③废铅酸蓄电池 |
| --- | --- |

73

|  | 根据类比同类项目，拆解过程产生约 3t废铅酸蓄电池，根据《国家危险 废物名录》 (2021 版)，此类废物属于危险废物，类别为 HW31 ，废物代码为 900-052-31“废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸 液 ”。本项目仅拆下蓄电池，不对蓄电池进行拆解，经收集后暂存于 2#废蓄电 池暂存区，废电池完好的放在塑料箱中并采用塑料膜包装以防碰撞破损，在多层 储存时，放在塑料箱中并采用塑料膜包装后存放在采用便于存取的钢质框架结构；如有破 损的废电池放置在耐酸耐腐蚀的塑料箱内储存，由有资质单位处理。 ④制冷剂 产生量约 0.24t/a ，属于《国家危险废物名录》 (2021 版) 中“HW06 废 有机溶剂与含有机溶剂废物 ”，中的“900-404- 06 工业生产中作为清洗剂、 萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶 剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂 ”，经分类 收集后暂存于 3#废矿物油暂存区塑料桶内，由有资质单位处理。 ⑤液压油管 根据类比同类项目，产生量约 0.08t/a，根据《国家危险废物名录》(2021 版)，此类废物属于危险废物，类别为 HW08，废物代码为 900-249-08“其他生 产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 ”。分类暂 存于 1#其他危险废物暂存区货架上，由有资质单位处理。 ⑥催化器 根据类比同类项目，产生量约 0.08t/a，根据《国家危险废物名录》(2021 版)，此类废物属于危险废物，类别为 HW50 ，废物代码为 900-049-50“机动 车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 ”。分类暂存于 1#其他危险废物暂存区 货架上，由有资质单位处理。 ⑦废活性碳 本项目活性碳吸附装置定期更换活性碳会产生废活性碳。参考同类型企业 活性碳安装规模及企业设计资料，本项目每次安装活性碳 35kg，活性碳吸附容 量为 0.33kg/kg，理论上可吸附污染物量 11.55kg/批，本项目拆解周期特点， 每天拆解 2-3 台设备，按最多 3 台设备计算污染物小时排放的最大量，即抽油 时间 15min，非甲烷总烃产生量为 0.085kg/h，活性碳吸附量 0.072kg/h，经计 算活性碳理论上需 160 天更换一次，为保证吸附效率，本项目 5 个月更换一次， |
| --- | --- |

|  | 故废活性碳 0.084t/a。废活性碳属于《国家危险废物名录》(2021 版) 中“HW49 其他废物 ”，中的“900-039-49 烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治 理过程) 产生的废活性碳，化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加 剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性碳(不包括 900-405- 06 、772-005- 18 、 261-053-29 、265-002-29 、384-003-29 、387-001-29 类废物) ”，经收集后 暂存于 1#其他危险废物暂存区货架上，由有资质单位处理。 ⑧分类收集的含油抹布/拖布及手套 在清理油垢时会产生含油抹布 /拖布和手套，本项目产生约 1t 含油抹布/ 拖布和手套，与生活垃圾产生位置不同，具备分类收集的条件。根据《国家危 险废物名录》 (2021 年版)可知，分类收集后属于《国家危险废物名录》 (2021 年版) HW49 (900-041-49)含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容 器、过滤吸附介质，经收集后分类暂存于 1#其他危险废物暂存区货架上，由有 资质单位处理。 ### 表 4-10 危险废物产生及排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 艺 | 名称 | 危险 废物 类别 | 代码 | 产生 量 t/a | 产生 工序 及装 置 | 形 态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产 废 周 期 | 危 险 特 性 | 污染防治措 施 |
|  | 拆 解 车 间 | 燃料 箱 | HW08 | 900-24 9-08 | 16 | 拆解 工序 | 固 态 | 柴 油、 机油 | 柴 油、 机油 | 连 续 | T、I | 暂存于 1#其 他危险废物 暂存区， 由 有资质单位 处理 |
|  |  | 废油 液 | HW08 | 900-19 9-08 | 4.8 |  | 液 态 | 柴 油、 机油 | 柴 油、 机油 | 连 续 | T、I | 废液的专用 密闭油桶分 类暂存于3# 废矿物油暂 存区， 由有 资质单位处 理 |
|  |  | 废铅 酸蓄 电池 | HW31 | 900-05 2-31 | 3 |  | 固 态 | 铅及 其化 合 物、 硫酸 | 铅及 其化 合 物、 硫 酸 | 连 续 | T，C | 暂存于 2#废 蓄电池暂存 区， 由有资 质单位处理 |
|  |  | 制冷 剂 | HW06 | 900-40 4-06 | 0.24 |  | 液 态 | 制冷 剂 | 制冷 剂 | 连 续 | T | 废液的专用 密闭油桶分 类暂存于3# |

|  | 废矿物油暂 存区， 由有 资质单位处 理. 液压 油管; HW08; 900-24 9-08; 0.08; 固 态; 液压 油; 液压 油; 连 续; T、I; 危险废物专 用塑料收集 桶，分类暂 存于 1#其他 危险废物暂 存区， 由有 资质单位处 理. 催化 器; HW50; 900-04 9-50; 0.08; 固 态; 铅等 重金 属 、 有机 污染 物 、 石棉 纤维 毡等; 铅等 重金 属 、 有机 污染 物 、 石棉 纤维 毡等; 连 续; T; 危险废物专 用塑料收集 桶，分类暂 存于 1#其他 危险废物暂 存区， 由有 资质单位处 理. 废 气 治 理; 废活 性碳; HW49; 900-03 9-49; 0.084; 废气 治理 工序; 固 态; 油类; 油类; 间 断; T; 危险废物专 用塑料收集 桶，分类暂 存于 1#其他 危险废物暂 存区， 由有 资质单位处 理. 运 行 维 护; 含油 抹 布、 拖布 和手 套; HW49; 900-04 1-49; 1; 运行 维护; 固 态; 柴 油、 机油; 柴 油、 机油; 间 断; T; 危险废物专 用塑料收集 桶，分类暂 存于 1#其他 危险废物暂 存区， 由有 资质单位处 理. （3）危险废物贮存分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中 8.3.5 规定，贮 存库应及时清运，贮存的危险废物实时贮存量不应超过 3 吨。本项目年产生的 危险废物总量约 25.284t/a，项目实时产生的危险废物为 0.08t，项目最大储存 量为 3t，危险废物周转周期为 1 个月，本项目危险废物贮存库的贮存能力可行。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序 号; 贮存场 所（设 施） 名称; 危险废物名称; 位 置; 占 地 面 积; 贮存方式; 贮 存 能 力; 贮 存 周 期. 1; 3#废矿 物油暂 存区; 废油液、制冷 剂; 拆 解 车 间 南 侧; 20 m2; 带盖密闭塑料桶，底设托盘，区内导 流槽和紧急收集池，收集池 10m3，采 用防渗层 2.0mm 厚高密度聚乙烯膜; 1 t; 1 个 月. 2; 2#废蓄 电池暂 存区; 废铅酸蓄电池; 20 m2; 置于防腐蚀周转箱(箱内附有托盘）， 区周边设导流槽和紧急收集池，收集 池 10m3 ，采用防渗层 2.0mm 厚高密 度聚乙烯膜; 1 t; 1 个 月. 3; 1#其他 危险废 物暂存 区; 燃料箱、液压 油管、催化器、 废活性碳、含 油抹 布、拖布和手 套; 20 m2; 普通密闭周转箱; 1 t; 1 个 月. （5）固体废物暂存要求与条件 A 、一般工业固体废物 要求建设单位应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020），厂区内设置专门室内堆场，地面需硬化处理。 本项目一般工业固体废物主要为玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金 属类，暂存在拆解后物料储存区，暂存后外售给废旧资源回收公司，电子电 器产品/元器件收集在拆解后物料存储区，交由有废电器资质企业拆解，不自 行拆解；拆解后物料储存区布置在厂区北侧，地面为厚度不小于 200mm 的 P6 抗渗混凝土硬化地面，其防渗技术要求可满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1× 10-7cm/s 的要求。 生活垃圾统一收集后，运送至当地指定的垃圾存放处由环卫部门统一处 理。 B 、危险废物 本项目在拆解车间南侧设置 60 ㎡的危险废物贮存库，用于暂存废蓄电池、 废矿物油等危险品。分为 3 个区，1#其他危险废物暂存区 20 ㎡，用于储存燃料 箱、液压油管、催化器、废活性碳、含油抹布、拖布和手套等；2#废蓄电池暂存 区 20 ㎡ ，用于储存废铅酸蓄电池；3#废矿物油暂存区 20 ㎡ ，用于储存废油液和 |
| --- | --- |

|  | 制冷剂。为封闭区域。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（G B 18597—2023）中的相关要求，混凝土表面硬化，基础防渗采用 2mm 后的高 密度聚乙烯或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 。危废储存场所必须防风、 防雨、防晒、地面必须高于厂房的基准地面，各类危废分类存放，危废定期转 运， 1 月转运 1 次，危险废物贮存库应贴有危废标志，做好防雨措施，本项目 危险废物贮存库地面与围堰采取表面防渗措施，采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜 防渗材料，渗透系数不大于 10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（G B 18597-2023）中防渗要求。拆解车间作业区地面混凝土强度等级不低于 C20， 厚度不低于 150 mm ，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30 ，厚 度不低于 200mm ，满足《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》 (HJ348-20 22)中防渗、混凝土强度要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和 《危险废物收集贮 存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求，本项目危险废物贮存库所应按以下要 求设置： ①本项目设置的 1#其他危险废物暂存区内不同贮存分区之间应采取隔离措 施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏 堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或 液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物 的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收 集要求。本项目在个贮存库四周设置 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南 角建设 10m3 事故收集池，可满足事故状态要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体 的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，气体净化设施的排 气筒高度应符合 GB16297 要求。 拆解区切割工段设置集气罩，收集的废气经 1 套布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放（DA001）；抽油液工段与危险废物贮存库共用 1 套设置集气装 置，收集的废气经 1 套活性碳吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放（DA002）。 （6）容器和包装物污染控制要求 容器和包装物污染控制要求： |
| --- | --- |

|  | ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满 足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄 漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间， 以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 本项目产生的危险废物应存放于阴凉、通风、干燥的危险废物贮存库，不 同类型的危废分区存放管理，防止阳光直射，保持容器密封。 （7）贮存设施的选址与设计要求 ①贮存场所及设施底部不许高于地下水最高水位； ②用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无 裂隙； ③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必 须与危险废物相容； ④贮存场所地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防 渗，防渗层至少为 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料， 渗透系数≤10-10cm/s； ⑤贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不 低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑥贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置，气体导出口及气体净化装 置； ⑦贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口； ⑧设置截流事故池（容积应不小于 2m³ ) 、张贴危险废物标识标牌，建 立危险废物管理台账；及时联系有资质单位转移和处置危险废物，并严格执 行《危险废物转移联单制度》。 本项目在个贮存库四周设置 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南角 建设 10m3 事故收集池，可满足要求。 |
| --- | --- |

|  | （8）贮存设施安全防护要求 ①贮存场设施都必须按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置） 场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志 ②贮存场所必须设置避雷设备； ③贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ④贮存场所及设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施； ⑤贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处置。 本项目危险废物主要为拆解过程中产生的各种废物，按照《报废农业机 械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）及《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求对项目产生危险废物的暂存场所采取防火、防渗、 硬化地面等措施，并按规定对危险废物贮存库分隔成 3 个危废贮存区分类存 储危险废物。存储期不得超过 1 个月。 ### （9）贮存库环境管理规定 ### 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)8.3 要求： ### ①贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ### ②贮存库应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ### ③贮存库贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ### ④贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、 防漏等污染防治措施。或采用具有相应功能的装置。 ### ⑤贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 ### 本项目产生的危险废物应存放于阴凉、通风、干燥的危险废物贮存库，储 存于专用收集容器，不同类型的危废分区存放管理，防止阳光直射，保持容器 密封。 ### （10）环境管理要求 ### ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危 险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ### ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄 漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等 |
| --- | --- |

|  | 设施功能完好。 ### ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并 保存。 ### ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位 职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ### ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、 验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理 和归档。 ### （11）运输注意事项 ### 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物 转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取 联单。危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。 （12）管理要求 为确保本项目固体废物能够达到安全有效的处置，建设单位需做到以下 几点： A、必须与有危险废物处置资质单位签订相关处置协议，并委托有资质运 输单位进行转运； B 、在厂区内按有关要求设置危废贮存库； C 、在日常运行中，建设单位要加强对固废处置的日常管理。 D 、尽量提高资源回收利用率，减少固废产生量。 E、报废农机进厂后检查是否有废油液的泄漏，进行抽取废油液等预处理。 拆解作业前不得侧放、倒放，禁止露天拆解。 F、严格按照拆解规范工序拆解，将各类危险废物均集中分类收集，交由 相关资质单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。 G、本项目危险废物贮存场所均为室内设施，保证雨水不会流到危险废物 堆里。 H、禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来，将废蓄电池贮存在耐酸容器中 或具有耐酸地面的专用区域内。 I、轮胎和塑料部件的贮存区应具有消防设施，并尽量避免大量堆积。 |
| --- | --- |

|  | G 、定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损， 及时采取措施清理更换。 K、生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。 L、各类危险废物在厂区贮存时间不得超过一个月，按照类别放在专门的 收集容器和贮存设施内，设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的容器 中分别贮存。 M、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 N 、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 O、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体 表面之间保留 100mm 以上的空间。 固体废物日常管理要求： 为确保项目固体废物的安全处置，建设单位应加强对固体废物的日常管 理，主要包括以下内容： ①建设单位必须做好危险废物情况的记录，记录上必须注明危险废物的 名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出 库时间及接受单位名称。 ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破 损，应及时采取措施清理更换。 ③对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行 五联单制度，运出单位及当地生态环境部门、运输单位、接收单位及当地生 态环境部门进行跟踪联单。 （13）固体废物处置措施可行性分析 本项目玻璃、废旧轮胎、塑料、密封胶条、金属类等收集在拆解后物料 存储区，定期外售废旧资源回收公司；电子电器产品/元器件收集在拆解后物 料存储区，交由有废电器资质企业拆解，不自行拆解；生活垃圾收集后委托 当地环卫部门及时清运处置；废油类、制冷剂采用废液的专用密闭容器分类 暂存于 3#废矿物油暂存区，由有资质单位处理；废电池暂存于 2#废蓄电池暂 存区，由有资质单位处理；燃料箱、液压油管、催化器、废活性炭、含油抹 布、拖布和手套分类暂存于 1#其他危险废物暂存区，由有资质单位处理。 本项目只要严格执行以上措施后，固体废物能够得到合理的处理处置。 |
| --- | --- |

|  | 不会对环境产生危害，措施是可行的。 5 、地下水、土壤 （1）影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)规定“U 、城镇基 础设施及房地产，155 、废旧资源（含生物质加工）再生利用——其他”对应的 地下水环境影响评价项目类别为 IV 类，IV 类建设项目不开展地下水环境影响 评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录 A 表 A.1，规定本项目属于“环境和公共设施管理业-其他”，土壤环境影响评价项目类 别为 IV 类，IV 类建设项目不开展土壤环境影响评价。 （2）预防措施 对地下水的污染主要是危险废物暂存或管理不当，造成废油液、废铅酸蓄 电池破损泄漏，污染土壤并进一步影响地下水体。 表 4-12 土壤、地下水污染分析 环境; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 地下水环境、土壤环境; 危险废物贮存库、拆解车 间; 石油类、铅、硫酸; 垂直入渗. 本项目正常运营过程中不会对所在区域地下水位产生影响，潜在影响主要 来自危险废物贮存库等防渗层的破损等导致废水进入地表，进而对地下水水质 产生影响。建设单位需加强拆解车间和危险废物贮存库等场所的日常管理，严 格防渗防漏，避免对地下水环境产生不利的影响。及时发现地面渗漏状况，避 免给土壤和地下水造成污染。本项目危险废物储存点按照《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，混凝土地面，采用 2mm 后的高 密度聚乙烯土工膜，渗透系数≤10-10cm/s 。因此危废暂存过程中，基本无废油、 废酸泄漏，且厂区内地面硬化，不会有残留油品和酸液渗入地下的情况发生， 不会对区域地下水产生显著影响，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)将地下水污染防渗 分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，在厂区西南侧设 置 1 眼地下水跟踪监测井。 本项目危险废物贮存库（1#其他危险废物暂存区、2#废蓄电池暂存区、3#废 |
| --- | --- |

|  | 矿物油暂存区）、拆解车间、导流槽、事故收集池划定划定为重点防渗区；报 废后农机暂存区、拆解后物料储存区、防渗旱厕为一般防渗区；厂区地面、办 公区、接待办地面为简单防渗区，地下水污染防渗分区详见下表。 ①重点防渗区 指可能污染地下水环境的污染物泄露后不容易被及时发现和处理的区域或 部位。本项目重点防渗区主要包括危险废物贮存库（1#其他危险废物暂存区、 2#废蓄电池暂存区、3#废矿物油暂存区）、拆解车间、导油槽和事故收集池。 拆解车间作业区地面混凝土强度等级不低于 C20 ，厚度不低于 150 mm ，其中 物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200mm，满足《报 废机动车拆解企业污染控制技术规范》 (HJ348-2022)中防渗、混凝土强度要求； 危险废物贮存库、拆解车间四周设置 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南 角建设 10m3 事故收集池，导流槽将泄漏物质导流入收集池，导流槽和收集池相 应按重点防渗区要求做好防渗处理。废油液采用桶装，桶下设置托盘。废铅酸 蓄电池采用专用的存放箱存放，严防电解液外泄。危险废物贮存库地面采用 2.0mm 厚高密度聚乙烯膜或至少 2mm 厚的其它人工材料 ，渗透系数≤ 10-10cm/s ，符合等效黏土防渗层 Mb≥6.0m 的要求，并张贴醒目的标识。 ②一般防渗区 一般防渗区为报废后农机暂存区、拆解后物料储存区、防渗旱厕。地面为 厚度不小于 200mm 的 P6 抗渗混凝土硬化地面，其防渗技术要求可满足等效黏 土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1× 10-7cm/s 的要求。 ③简单防渗区 厂区地面、场内办公室、接待室属于简单防渗区，地面进行水泥硬化。 ### 项目分区防渗图见附图 7。 ④其他防治措施 加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的 设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障渗漏引起地下水的 污染。 项目所在地孔隙潜水主要接受大气降水入渗补给，以侧向径流及蒸发为主 要排泄途径。当发生地下水污染后，污染物通过侧向径流进入附近地表水，且 项目周边无集中居民区。因此，对周边地下水环境和居民生活影响较小。 |
| --- | --- |

|  | （3）地下水跟踪监测计划 针对本项目特征，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 的要求，在其运行期应建立地下水污染监控体系并按有关规范进行地下水监测， 地下水监测应按以下要求进行： 1）在地下水水流上游方向应设不少于 1 眼地下水背景或对照监控井； 2）在厂区附近布设不少于 1 眼地下水污染监控井； 3）在项目场地外可能受到影响的地下水环境敏感目标的上游应至少布设眼 地下水污染扩散井； 4）以取水层为监测目的层，以浅层潜水含水层为主，并应考虑可能受影响 的承压含水层； 5）在重点污染防治区加密监测。 6）充分利用现有民井、监测井，污染事件发生后监测井可以作为地下水污 染事故应急处置的抽水井； 7）水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）相关要求 和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减 少监测项目。建设单位设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业 的机构分析。 （8）监测数据及时统计和汇总监测数据，按规定上报管理部门和存档，对 监测中发现的问题应上报环境管理部门，以便及时采取对策。 表 4-13 地下水监测井布设情况 点 位; 坐标; 方位; 井深/ m; 井结构; 监测 层位; 监测因子; 监测 频次; 基本 功能. 1#; E124 °49 ′ 35.554 ″ ， N47 °09 ′ 30.827 ″; 厂区 西南 侧; 15; 单管 单层; 潜水; 必测项目：pH 、氨氮、 硝酸盐、亚硝酸盐、挥发 性酚类、氰化物、砷、汞、 铬（六价）、总硬度、铅、 氟、镉、铁、锰、溶解性 总固体、耗氧量、硫酸盐、 氯化物、总大肠菌群、菌 落总数、石油类; 1 次/ 年; 跟踪监 测井. ### （4）结论 ### 综上所述，在认真落实评价提出的各种污染防治措施的基础上，本项目不 易对土壤和地下水造成污染，从土壤、地下水保护环境角度分析可行。 |
| --- | --- |

|  | 6 、防沙治沙 根据关于印发《关于贯彻落实<沙化土地封禁保护修复制度方案> 的实施意 见》（黑防沙发【2020】3 号）的通知，本项目位于大庆市林甸县，不属于实 施意见中的实施范围内。 结合实施意见中相关要求，本评价要求企业采取以下措施进行防沙治沙。 （1）建设单位按照《黑龙江省三北防护林工程管理办法》，强化工程质量 监管，严格执行按规划设计、按设计施工、按标准检查验收，实行全过程质量 管理。 （2）严禁向周边耕地范围内擅自建房、挖沙、采石、采矿、取土、严禁向 耕地范围内排放有害废物、倾倒垃圾。严禁违法占用、限值荒芜耕地等行为。 （3）厂区地面硬质化，厂内不能有裸露地面。 施工期的环境影响是短暂的，一般会随着施工工程结束而消失，但同时建 设施工单位应认真落实本报告表提出的环境保护措施，从而使施工期对环境的 影响降低到最低限度。 7 、环境风险 （1）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，环境 风险评价工作等级划分判据详见下表。 表 4-14 环境风险评价工作级别划分判据一览表 环境风险潜势; Ⅳ 、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明，详见《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 A。. 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环 境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q 。在不同 厂区的每一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： |
| --- | --- |

|  | 式中q1, q2, …qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, … Qn 每种危险物质的的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目拆解废油产生量为 3.2t/a ，存储于危废贮存库内。 表 4-15 重大危险源辨识表 单元; 危险物质; 最大存在量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 危险废物贮存库; 废油液; 1; 2500; 0.0004. 硫酸; 0.2 （废铅酸蓄电池 1t）; 10; 0.02. 合计; 0.0204＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算，本项目 Q ＜1 ，本项目环境风险潜势为Ⅰ , 本项目风险评价仅进行简要分析。 （2）风险识别 本项目生产工艺中拆解产生的废油和废铅酸蓄电池，在存储过程中存在一 定的环境风险。 （3）风险防范措施 1）贮存过程中事故防范措施 贮存过程事故风险主要是因废油液、废蓄电池泄漏或遭雷击而造成的火灾、 水质污染等事故，是安全生产的重要方面。根据《危险废物收集、贮存、运输 技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）， 危险废物贮存主要要求如下： ①严格按贮存要求设计。在废电池的收集、储存及转运过程中，严格执行 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（ HJ519-2009）相关要求，废电池的 储存进行分区储存，并进行隔离，废电池完好的放在塑料箱中并采用塑料膜包 装以防碰撞破损；如有破损的废电池放置在耐酸耐腐蚀的塑料箱内储存。危险 废物贮存库地面采取表面防渗措施，采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜防渗材料， 渗透系数不大于 10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） 中防渗要求。涉及防渗的工程（贮存库地面、围堰）在施工过程中，必须留有 87 |
| --- | --- |

|  | 影像资料备查。 ②盛装废电池及废矿物油的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物 贮存设施都必须按环境保护图形标志《 固体废物贮存（ 处置 ） 场 》 （GB15562.2-1995） 的规定设置警示标志。用电设施、防雷防静电设施等必须 符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人 24 小时看管。 ③如实记载每批废电池及废油液的名称、来源、数量、特性和包装容器的 类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废 物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控 制好贮存场所的温度和湿度； 装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废电池及废油 液容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ④贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物 品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时必须配备有关的个人防 护用品。 2）泄露措施 ①一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区，如果是小量的 泄漏，且物料不具有危险性，同时能为该工作区的人员所控制时，则由该工作 区的人员佩戴使用相应的个人防护用品,参照危险化学品安全技术说明书及标 签上的安全信息采取控制措施，如果泄漏易燃品，则必须立即消除泄漏污染区 域内的各种火源。 ②报废农机进入拆解工厂时，一般有价值的油液大部分已被抽走，只剩下 残留的极少部分油液，不会出现大量泄漏情况，拆解车间采取重点防渗，拆解 车间作业区地面混凝土强度等级不低于 C20 ，厚度不低于 150 mm ，其中物流 通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30 ，厚度不低于 200 mm ，满足《报废 机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022)中防渗、混凝土强度要求，四 周设导流槽，地面上如有油渍采用抹布/拖布擦干，废抹布/拖布作为危险废物暂 存在危险废物贮存库，由有资质单位处理。 ③本项目2#废蓄电池暂存区占地面积 20m2 ，最大暂存电池 1t ，废电池完 好的放在塑料箱中并采用塑料膜包装以防碰撞破损，如有破损的废电池放置在 耐酸耐腐蚀的塑料箱内储存，四周设置 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西 |
| --- | --- |

|  | 南角建设 10m3 事故收集池，导流槽将泄漏物质导流入收集池，导流槽和收集池 相应按重点防渗区要求做好防渗处理。危险废物贮存库地面采用 2.0mm 厚高 密度聚乙烯膜或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s ，符合等 效黏土防渗层 Mb≥6.0m 的要求，并张贴醒目的标识。 ④根据《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017）附录 B，事故储 存设施总有效容积的计算方法： VT=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中： VT--事故储存设施总有效容积； V1--收集系统范围内发生事故的一个罐或一套装置的物料量；（存储量最 大量 1t） V2--发生事故的储罐或装置的消防水量，立方米； V2= ∑Qwi×twi ∑Qwi--发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给 水流量；（根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定， 同一时间内火灾次数按一次计算，仓储库高度小于 24m ，V≤5000m3 的丙类车 间，室内消防用水量为：10L/s；火灾扑灭时间 10-15min ，按 15min 计算，一 次消防水量为 9m3 ）； twi--消防设施对应的设计消防历时，h； V3--发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3 ；（导流槽 0.4m×0.5m×40m ，有效容积 10m3 ，于拆解车间外侧西南角建设 10m3 事故收集 池，合计 18m3 ）； V4--发生事故时仍应进入该收集系统的工业废水量，立方米；根据本项目 特点，无工业废水进入该事故池，取 0。 V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，立方米；本项目事故池在 室内，不涉及降雨进入事故池内，故取 0。 经上述公式计算，VT=—8m3， 本项目消防用水量 10L/s ，由厂区内地下水监测井提供，井深 15m ，供水 量 40m3/h（11L/s），可满足消防用水需求。本项目设置的导流槽和收集池的容 积为 18m3，满足事故状态需求，收集池位于危险废物贮存库西南侧地下。消防 废水经移动式隔油设施处理后抽排至林甸县污水处理厂接续处理，废油由有资 质单位处理，严禁泄漏到环境中去，造成环境风险事故。 |
| --- | --- |

|  | ⑤当拆解过程中发生单个电池破损、电解液泄漏，及时用耐酸容器对泄漏 液体进行收集、密封保存，少量滴落的电解液采用石灰、活性碳等吸附材料覆 盖，吸附材料收集后作为危废交由有资质的单位处置。当处理储存箱内泄漏电 解液，需将破损的和完好的电池取出、分开隔离贮存，箱内电解液采用专用收 集容器收集、密封保存。处理事故的工作人员在进行清理工作时须穿戴防护服、 防腐蚀手套、口罩等防护用品，避免在操作中受到伤害。 3）运输风险防范措施 对危险物品的装卸、转移应由专业人见或经过严格培训的员工来操作，建 立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用 的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理， 严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。在装运易燃、可燃液 体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。 4）消防及火灾报警系统 ①拆解车间、3#废矿物油暂存区内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况 下进行油箱拆解。 ②厂内配备满足 GB 50016 规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防 沙等），每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更 新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危 险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。 ③保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪做它用，特殊情况必须经 相关管理部门的同意。 （4）环境风险防范管理措施 1）强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，将责任落实到部门和个人严 格遵守操作规程，严格遵守国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运 使用安全规定。 2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、 技术人员、运输人员必须接受有关危险废物的法律法规、规章和安全知识、专 业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加 强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加 强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 |
| --- | --- |

|  | 3）建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂 内外空气，及时发现，立即处理，避免污染。 （5）其他风险防范措施及应急要求 ①厂房要加强通风，电气设备必须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防 止产生静电火花，接地牢固，防止产生静电。 ②建立危险废物存储档案制度，做好管理和维护。 ③废油液不得直接外排，必须委托处置。 ④要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产装置区及建筑物间考 虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器 材等装置，并要有专人负责管理。 ⑤在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起 风险事故发生的诱导因素重点进行防范。 ⑥发生危险废物污染事故和生态破坏事件时，积极配合生态环境部门对所 造成的污染进行处理，经评价确认环境已得到恢复后方能继续生产，污染严重 和污染持续时间长的，必须进行环境风险后评估。 ⑦建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报生态环境部门批准后在 生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣 传、教育。 （6）应急预案 ① 针对本项目事故应急预案的要求，公司设应急指挥领导小组和义务消防 队，每个班组均设有安全员，发生事故发生后迅速有效控制和处理事故，尽力 减轻事故对人和财产的影响，同时减轻对周边环境的影响。 ② 发生火灾时，要做到及时报警，迅速切断电源，避免更大的危险性发生。 ③本项目定期检查除尘器和活性炭箱，设备发生故障后及时维修，保障污 染物正常排放。 ④ 当发生的事故，可能对厂区内、外人群安全构成威胁时，必须在公司应 急指挥领导小组的指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员及估算邻近居 民。应在厂最高建筑物上设立“风向标” ，制定具体的疏散方向，疏散于安全区， 做好受伤人员的救助工作。 ⑤按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实 |
| --- | --- |

|  | 行交通管制。 ⑥在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整 疏散范围。 ⑦为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行 受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。 表 4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设项目名称 |  | 林甸县中伟农业机械服务有限责任公司农机具拆解项目 |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  | 黑龙江省佳木斯市桦川县新城镇新古街道 |  |  |  |  |
|  | 地理坐标 |  | 东经 | 124°49 ′43.209 ″ | 北纬 |  | 47°09 ′33.166 ″ |
|  | 主要危险物质及分布 |  | 废铅酸蓄电池、废油液，分布于危险废物贮存库内。 |  |  |  |  |
|  | 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等） |  | 废铅酸蓄电池、废油液发生火灾、爆炸、泄漏等，有害物质进入 大气、地表水体、土壤、地下水，从而对环境造成危害。 |  |  |  |  |
|  | 风险防范措施要求 |  | 严格按《危险废物收集、贮存、运输技术规范(HJ 2025-2012)》、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求采取 风险防范措施，制定环境风险应急预案。 |  |  |  |  |
|  | 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值 Q 为 0.0204，Q＜1，危险物质存储量较少远低于 其临界量，不构成重大风险源，本项目环境风险评价等级为简单分析，根据建设项目环 境风险评价技术导则（HJ169-218）要求，进行了风险识别、风险分析，提出了风险防范 措施和应急要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | （7）分析结论 通过落实本次评价中提出的风险防范措施和应急要求，可以使项目环境风 险发生的概率和影响后果降到最低限度；同时，在日常生产过程中应加强风险 管控和优化应急处置措施，可以进一步降低项目的环境风险水平。综上所述， 本项目的环境风险处于可接受水平。 8 、环保措施及投资估算 本项目总投资为 350 万元，环保投资为 19 万元，环保投资所占比例为 5.4%， 具体内容见下表。 表 4-17 本项目环保措施及投资估算一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 具体措施 |  |  |  | 投资估算（万元） |  |
|  | 废气 | 通风系统、集气罩+布袋除尘器+活性炭吸 附装置 |  |  |  | 6 |  |
|  | 废水 | 防渗旱厕，移动式隔油设施，10m3 收集池 |  |  |  | 3.2 |  |
|  | 噪声 | 基础减振、隔声等 |  |  |  | 0.5 |  |

|  | 固体废物; 固体废物收储设施; 0.3. 地下水防渗措施; 拆解车间、危险废物贮存库重点防渗等; 8. 环保投资合计; 19. 9 、排污许可证制度衔接 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》 （国办发[2016]81 号），将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心 制度。按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 48 号）和《固定 污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》相关要求，在规定时间内取得排 污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告 等相关要求。本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污 及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和 环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排 污， 自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可 证，依证强化事中事后监管。 # 环评制度重点关注新建项目选址布局、项目可能产生的环境影响和拟采取 的污染防治措施。排污许可与环评在污染物排放上进行衔接。 # ①在时间节点上，新建污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可 证； # ②在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入 排污许可证； # ③在环境监管上，对需要开展环境影响后评价的，排污单位排污许可证执 行情况应作为环境影响后评价的主要依据。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》相关规定，本项目 需进行排污许可证简化管理的填报。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物名称 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （DA001）、（D A002） | 颗粒物、 非甲烷总烃、硫 酸雾 | 拆解区切割工段 设置集气罩，收集 的废气经1套布袋 除尘器处理后由1 5m高排气筒排放 （DA001）；抽油 液工段与危险废 物贮存库（1#其他 危险废物暂存区、 2#废蓄电池暂存 区、3#废矿物油暂 存区）共用1套设 置集气装置，收集 的废气经1套活性 碳吸附装置处理 后由15m高排气 筒排放（DA002） | 满足《大气污染物综合排 放标准》(GB16297-1996) 表2中新污染源15m高排 气筒排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物、 非甲烷总烃、硫 酸雾 |  | 满足《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-199 6）表 2 中无组织排放监 控浓度限值 |
|  | 拆解车间外 | 非甲烷总烃 |  | 满足《挥发性有机物无组 织排放控制标准》（GB3 7822-2019）表 A. 1 排放标 准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 设防渗旱厕供员 工使用，定期清掏 做农肥 | / |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、隔声 | 厂界执行《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾经垃圾 箱收集后由当地 环卫部门统一进 行外运处理 | 暂存设施满足防渗漏、防 雨淋、防扬尘等环境保护 要求 |
|  | 危险废物 | 拆解废油液、燃 料箱、废铅蓄电 池、废活性炭等 | 集中收集，暂存于 危险废物贮存库， 委托有资质单位 处理 | 《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2023） |
|  | 一般工业固体废 物 | 生活垃圾 | 运送至当地指定 的垃圾存放处由 环卫部门统一处 理 | 《一般工业固体废物贮 存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020） |
|  |  | 电子电器产品/ 元器件 | 交由有废电器资 质企业拆解，不自 行拆解 |  |
|  |  | 玻璃、废旧轮 胎、塑料、密封 胶条、金属类 | 玻璃、废旧轮胎、 塑料、密封胶条、 金属类，暂存在拆 解后物料储存区， |  |

|  |  |  | 外售给废旧资源 回收公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措 施 | 贮存过程中事故防范措施: ①严格按贮存要求设计。在废电池的收集、储存及转运过程中，严格执行《废 铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（ HJ519-2009）相关要求，废电池的储存进 行分区储存，并进行隔离，废电池完好的放在托盘中并采用塑料膜包装以防碰撞 破损；如有破损的废电池放置在耐酸耐腐蚀的塑料箱内储存。危险废物贮存库地 面采取表面防渗措施，采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜防渗材料，渗透系数不大于 10-10cm/s ，满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023） 中防渗要求。 涉及防渗的工程（贮存库地面、围堰）在施工过程中，必须留有影像资料备查。 ②盛装废电池及废矿物油的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮 存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） 的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必 须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人 24 小时看管。 ③如实记载每批废电池及废油液的名称、来源、数量、特性和包装容器的类 别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转 运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮 存场所的温度和湿度； 装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的废电池及废油液 容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 ④贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品 的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时必须配备有关的个人防护用 品。 泄露措施: ①一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区，如果是小量的泄 漏，且物料不具有危险性，同时能为该工作区的人员所控制时，则由该工作区的 人员佩戴使用相应的个人防护用品,参照危险化学品安全技术说明书及标签上的安 全信息采取控制措施，如果泄漏易燃品，则必须立即消除泄漏污染区域内的各种 火源。 ②报废农机进入拆解工厂时，一般有价值的油液大部分已被抽走，只剩下残 留的极少部分油液，不会出现大量泄漏情况，拆解车间采取重点防渗，拆解车间 作业区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于 150 mm，其中物流通道路面 和拆解作业区域强度不低于 C30，厚度不低于 200 mm，满足《报废机动车拆解企 业污染控制技术规范》(HJ348-2022)中防渗、混凝土强度要求，如果发生泄漏用油 桶在漏点下方接住，地面上如有油渍采用抹布/拖布擦干，废抹布/拖布作为危险废 物暂存在危险废物贮存库， 由有资质单位处理。 ③本项目 2#废蓄电池暂存区占地面积 20m2 ，最大暂存电池 1t ，废电池完好 的放在托盘中并采用塑料膜包装以防碰撞破损，如有破损的废电池放置在耐酸耐 腐蚀的塑料箱内储存，四周设置 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南角建设 10m3 事故收集池，导流槽将泄漏物质导流入收集池，导流槽和收集池相应按重点 防渗区要求做好防渗处理。危险废物贮存库地面采用 2.0mm 厚高密度聚乙烯膜或 至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s ，符合等效黏土防渗层 Mb ≥6.0m ，K≤1×10-7cm/s 的要求，并张贴醒目的标识。 本项目危险废贮存库四周 0.4m×0.5m 导流槽，于拆解车间外侧西南角建设 10m3 事故收集池，导流槽将泄漏物质导流入收集池，导流槽和收集池相应按重点 防渗区要求做好防渗处理，可满足事故状态要求。 运输风险防范措施: 对危险物品的装卸、转移应由专业人见或经过严格培训的员工来操作，建立 一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运 输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉 |  |  |  |

|  | 及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。在装运易燃、可燃液体或气体 时，宜装阻火器以防雷电危害。 消防及火灾报警系统: ①拆解车间、3#废矿物油暂存区内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下 进行油箱拆解。 ②厂内配备满足 GB 50016 规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防沙等）， 每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内 容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测 频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。 ③保持消防器材的完整齐备，严禁将消防器材挪做它用，特殊情况必须经相 关管理部门的同意。 环境风险防范管理措施: ①强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格 遵守操作规程，严格遵守国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用 安全规定。 ②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、 技术人员、运输人员必须接受有关危险废物的法律法规、规章和安全知识、专业 技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设 备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险 目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 ③建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内 外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 |
| --- | --- |
| 土壤及地下水污 染防治措施 | ①重点防渗区 本项目重点防渗区主要包括危险废物贮存库（1#其他危险废物暂存区、2#废蓄电 池暂存区、3#废矿物油暂存区）、拆解车间、导流槽和收集池。危险废物贮存库、 拆解车间四周设置0.4m×0.5m导流槽，于拆解车间外侧西南角建设10m3事故收集 池，导流槽将泄漏物质导流入收集池，导流槽和收集池相应按重点防渗区要求做 好防渗处理。废油液采用桶装，桶下设置托盘。废铅酸蓄电池完好的放在塑料箱 中并采用塑料膜包装以防碰撞破损；如有破损的废电池放置在耐酸耐腐蚀的塑料 箱内储存，严防电解液外泄。拆解车间作业区地面混凝土强度等级不低于 C20， 厚度不低于 150 mm ，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于 C30 ，厚度 不低于 200mm ，满足《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》 (HJ348-2022) 中防渗、混凝土强度要求；危险废物贮存库地面采用 2.0mm 厚高密度聚乙烯膜或 至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s ，符合等效黏土防渗层 Mb ≥6.0m的要求，并张贴醒目的标识。 ②一般防渗区 一般防渗区为报废后农机暂存区、拆解后物料储存区和防渗旱厕。地面为厚度不 小于200mm的P6抗渗混凝土硬化地面，其防渗技术要求可满足等效黏土防渗层Mb ≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 的要求。 ③简单防渗区 厂区地面、办公室、接待室属于简单防渗区，地面进行水泥硬化。 |
| 其他环境管理要 求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》相关规定，本项目需进 行排污许可证简化管理的填报。 ②本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）和《排 污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(H1034-2019)制定。 |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，项目运营排放的污染物较少，在严格落实污染防治 措施，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响较小，从环境保护角度而言 该项目在拟建地址建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生 量）① | 现有工程许可 排放量② | 在建工程排放 量（固体废物产 生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生 量）④ | 以新带老消 减量（新建 项目不填） ⑤ | 本项目建成后全 厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.000133t/a |  | 0.000133t/a | +0.000133t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 燃料箱 |  |  |  | 16t/a |  | 16t/a | +16t/a |
|  | 废油液 |  |  |  | 4.8t/a |  | 4.8t/a | +4.8t/a |
|  | 废铅酸蓄电池 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 制冷剂 |  |  |  | 0.24t/a |  | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 液压油管 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 催化器 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废活性碳 |  |  |  | 0.084t/a |  | 0.084t/a | +0.084t/a |
|  | 含油抹布、拖布 和手套 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
| 一般工业固体 废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.75t/a |  | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 电子电器产品/ 元器件 |  |  |  | 20.8t/a |  | 20.8t/a | +20.8t/a |
|  | 玻璃、废旧轮胎、 塑料、密封胶条、 金属类 |  |  |  | 2354t/a |  | 2354t/a | +2354t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

## 附图 1：项目地理位置图

项目厂址

## 附图 2：项目周边环境示意图

# 附图 3 ：项目与大庆市生态红线图（2023 年）位置关系图

项目厂址

附图4：项目与大庆市环境管控单元图（调整后）的相对位置图

项目厂址

# 附图 5 ：本工程与水土流失重点防治分区位置关系图

项目厂址

附图6：厂区平面布置图

附图 7 ：分区防渗图

附图 8 ：监测布点图